一级消防《综合能力》每日一练（8.3）

一、单项选择题

1.应急消防气压给水设备的稳压罐的公称直径不宜小于(　　)mm，出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

A.50

B.100

C.150

D.200

2.制作安装的管道支、吊架的具体要求有(　　)。

A.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外，一般采用Q235普通碳素钢型材制作

B.管道支、吊架上面的孔洞采用电钻加工，也可用氧乙炔焰割孔

C.管道支、吊架成品后作保温处理，保温层完整、厚度均匀

D.管卡宜用镀银成型件

3.消防给水系统按范围分类，划分为(　　)。

A.环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统

B.独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统

C.室外消防给水系统和室内消防给水系统

D.消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统

4.下列符合临时高压消防给水系统特点的是(　　)。

A.在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求

B.在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

C.在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

D.系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

5.消防水池及消防水箱在施工安装时，其无管道侧面的净距不宜小于(　　)m。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.1.0

6.水质不受污染，能防止钢板锈蚀，安装方便迅速，不受土建进度的限制，结构合理，坚固美观，不变形不漏水，适用性广的水箱是(　　)。

A.碳素钢水箱

B.钢筋混凝土水箱

C.玻璃钢水箱

D.搪瓷钢板水箱

7.消防水泵机组的额定功率小于或等于20kW时，其外轮廓面与墙面之间的最小间距为(　　)。

A.0.4

B.0.8

C.1.0

D.1.2

8.下列有关水泵机组的安装要求正确的是(　　)。

A.水泵机组基础的平面尺寸，无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100～150mm

B.水泵机组基础的顶面标高，无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m

C.泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DⅣ≤150mm时，不应小于0.25m

D.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接

二、多项选择题

1.有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是(　　)。

A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管

B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理

C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连

D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接

E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头等宜采用螺栓连接

2.水泵接合器的安装要求正确的是(　　)。

A.水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10～40m

B.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m

C.墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方

D.地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径

E.水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门

3.下列有关消防水泵的要求正确的是(　　)。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大绿漆

C.水泵外壳宜为青铜或不锈钢;水泵叶轮宜为球墨铸铁

D.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动

E.水泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水

4.给水管网中，阀门的选用应根据(　　)来选择。

A.介质的性质

B.最大工作压力

C.最高工作温度

D.介质的流量

E.介质的流动方向

单选题参考答案

BABCB DBA

多选题参考答案

ADE ABCD ABD BCDE

B.100

C.150

D.200

2.制作安装的管道支、吊架的具体要求有(　　)。

A.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外，一般采用Q235普通碳素钢型材制作

B.管道支、吊架上面的孔洞采用电钻加工，也可用氧乙炔焰割孔

C.管道支、吊架成品后作保温处理，保温层完整、厚度均匀

D.管卡宜用镀银成型件

3.消防给水系统按范围分类，划分为(　　)。

A.环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统

B.独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统

C.室外消防给水系统和室内消防给水系统

D.消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统

4.下列符合临时高压消防给水系统特点的是(　　)。

A.在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求

B.在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

C.在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

D.系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

5.消防水池及消防水箱在施工安装时，其无管道侧面的净距不宜小于(　　)m。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.1.0

6.水质不受污染，能防止钢板锈蚀，安装方便迅速，不受土建进度的限制，结构合理，坚固美观，不变形不漏水，适用性广的水箱是(　　)。

A.碳素钢水箱

B.钢筋混凝土水箱

C.玻璃钢水箱

D.搪瓷钢板水箱

7.消防水泵机组的额定功率小于或等于20kW时，其外轮廓面与墙面之间的最小间距为(　　)。

A.0.4

B.0.8

C.1.0

D.1.2

8.下列有关水泵机组的安装要求正确的是(　　)。

A.水泵机组基础的平面尺寸，无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100～150mm

B.水泵机组基础的顶面标高，无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m

C.泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DⅣ≤150mm时，不应小于0.25m

D.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接

二、多项选择题

1.有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是(　　)。

A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管

B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理

C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连

D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接

E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头等宜采用螺栓连接

2.水泵接合器的安装要求正确的是(　　)。

A.水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10～40m

B.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m

C.墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方

D.地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径

E.水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门

3.下列有关消防水泵的要求正确的是(　　)。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大绿漆

C.水泵外壳宜为青铜或不锈钢;水泵叶轮宜为球墨铸铁

D.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动

E.水泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水

4.给水管网中，阀门的选用应根据(　　)来选择。

A.介质的性质

B.最大工作压力

C.最高工作温度

D.介质的流量

E.介质的流动方向