消防工程师《技术实务》习题练习8.17

1、一幢住宅楼底层设有高度为2.3m 的储物间,住宅部分为9 层,该住宅楼的建筑层数应按(D)层计算。

A.7

B.8

C.9

D.10

2、某地下室层高2.4m,室内外地面高差为1.3m,该地下室为(A)。

A.地下室

B.半地下室

C.应算地上层

D.都不是

3、某地下室层高2.4m,室内外地面高差为0.9m,该地下室为(B)。

A.地下室

B.半地下室

C.应算地上层

D.都不是

4、高架仓库是货架高度超过(A)且机械化操作或自动化控制的货架仓库。

A.7m

B.8m

C.9m

D.10m

5、丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量(C)的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

6、发生无焰燃烧必须具备的条件是(ABC)。

A、可燃物

B、氧化剂

C、温度

D、未受抑制的链式反应。

7、发生有焰燃烧必须具备的条件是(ABCD)。

A、可燃物

B、氧化剂

C、温度

D、未受抑制的链式反应

8、粉尘爆炸的特点有(AD)。

A、多次爆炸

B、最小点火能量较低

C、重复爆炸机率小

D、最小点火能量较高。

9、燃烧产物通常指燃烧生成的(ABC)等。

A、气体

B、热量

C、可见烟

D、氧气

10、可燃物发生自燃的主要方式有(ABCD)。

A、氧化发热、分解放热

B、聚合放热、吸附放热

C、发酵放热、活性物质遇水

D、可燃物与强氧化剂的混合。