一级建造师《建筑工程》练习题（8.24）

1.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于( )。

A.C30

B.C35

C.C40

D.C45

【答案】C

【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

2.房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由( )组成。

A.电梯间和设备间

B.楼梯间和卫生间

C.设备间和卫生间

D.电梯间和楼梯间

【答案】D

【解析】筒体结构可分为框架-核心筒结构、筒中筒和多筒结构等，筒中筒结构的内筒一般由电梯间、楼梯间组成。内筒与外筒由楼盖连接成整体，共同抵抗水平荷载及竖向荷载。

3.项目职业健康安全技术措施计划应由()主持编制。

A.公司相关部门

B.分公司相关部门

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】C

【解析】项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。

4.关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是()。

A.场地四周围挡应连续设置

B.现场组出入口可以不设置保安值班室

C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线

D.在建工审批后可以住人

【答案】A

【解析】施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置，故A对、B错。高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口，故C错。在建工程内严禁住人。故D错。

5.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()内，向工程以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】A

【解析】建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。

6.施工项目质量计划应由( )主持编制。

A.项目总工

B.公司质量负责人

C.项目经理

D.公司技术负责人

【答案】C

【解析】项目质量计划应由项目经理组织编写，须报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。

7.下列不属于高强度螺栓连接处的摩擦面处理方法的是()。

A.喷砂法

B.碱洗法

C.砂轮打磨法

D.钢丝刷人工除锈法

【答案】B

【解析】高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。

8.关于钢筋混凝土结构楼板、次梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常做法，正确的是( )。

A.板的钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上

B.板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下

C.板的钢筋居中，次梁钢筋在下，主梁钢筋在上

D.板的钢筋在下，次梁钢筋在上，主梁钢筋居中

【答案】B

【解析】对于钢筋绑扎的规定，板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。