2017二建市政工程每日一练(8.29)

1、裂缝对混凝土结构的危害性由大到小的排列顺序是(　　)

A.贯穿裂缝、深层裂缝、表面裂缝

B.深层裂缝、表面裂缝、贯穿裂缝

C.贯穿裂缝、表面裂缝、深层裂缝

D.深层裂缝、贯穿裂缝、表面裂缝

答案：A

解析：涉及考点：大体积混凝土裂缝的防治措施

2、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是(　　)

A.填缝板应用模板固定牢固

B.止水带应用铁钉固定牢固

C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带

D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员、质检员验收

答案：B

解析：考查现浇(预应力)混凝土水池施工技术。止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

3、关于喷射混凝土施工技术的说法，错误的是：(　　)

A.喷射应分段、分层进行

B.喷头应保持垂直于工作面

C.喷射顺序由上而下

D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层

答案：C

解析：考查喷锚支护施工质量检查与验收。喷射混凝土喷射作业应分段、分层进行，喷射顺序由下而上进行。

4、关于地铁车站结构防水施工的说法，正确的有(　　)

A.车站结构接缝防水应作为施工重点进行控制

B.后浇带在两侧混凝土龄期达到7d后方可施工

C.结构板下墙体水平施工缝宜采用遇水膨胀止水条，并配合预埋注浆管加强

D.变形缝处顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通

E.防水混凝土应满足抗渗、抗压、抗裂、抗冻、抗侵蚀性要求

答案：A,C,D,E

解析：涉及考点：对于车站结构施工缝、后浇带的施工

5、关于热力站工程施工的说法，错误的有(　　)

A.《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014不适用于热力站工程施工

B.站内管道应有一定的坡度

C.安全阀的排汽管应接到室内安全地点

D.设备基础非胀锚地脚螺栓可使用预留孔

E.泵的吸入管道可采用支架

答案：A,C,E