造价工程师《土建工程》每日一练（8.29）

1.【单选】常用于寒冷地区和结构变形较为频繁部位、且适宜热熔法施工的聚合物改性沥青防水卷材是()。

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.沥青复合酯柔性防水卷材

D.聚氯乙烯防水卷材

2.【单选】民用建筑很少使用的保温隔热材料是()。

A.岩棉

B.矿渣棉

C.石棉

D.玻璃棉

3.【单选】隔热、隔声效果好的材料是()。

A.岩棉

B.石棉

C.玻璃棉

D.膨胀蛭石

1.【答案】A

【解析】本题考查的是防水卷材。SBS改性沥青防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水，并可采用热溶法施工。

2.【答案】C

【解析】由于石棉中的粉尘对人体有害，因而民用建筑很少使用，目前主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖等。

3.【答案】D

【解析】本题考查的是保温隔热材料。膨胀蛭石可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合，浇注成板，用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。