消防工程师《综合能力》练习题（9.8）

一、单项选择题

1.建立火灾风险评估指标体系，需遵循的原则有科学性、系统性、综合性和适用性等。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著是(　　)原则。

A.科学性

B.系统性

C.综合性

D.适用性

2.经过评估之后，针对建筑的总体评估结果，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物属于(　　)。

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险控制

3.经过评估之后，针对建筑的总体评估结果，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施属于(　　)。

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险控制

4.下列关于火灾风险说法中，正确的是(　　)。

A.火灾概率大，火灾风险高

B.火灾所导致后果严重，火灾风险高

C.火灾风险与火灾概率、后果成线性关系

D.火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量

5.火灾是时间和空间上失去控制的燃烧。下列不属于影响火灾发生的因素的是(　　)。

A.可燃物

B.助燃剂(主要是氧气)

C.火源

D.防火间距不足

6.为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火、灭火和应急救援等。消防责任制的落实属于(　　)措施。

A.防止火灾发生

B.防止火灾扩散

C.初期火灾扑救

D.消防安全管理

7.经过评估之后，针对建筑的总体评估结果，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。与他人共同分担可能面对的风险属于(　　)。

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险控制

8.对某体育中心进行火灾风险评估，建立相应的指标体系。下列不属于消防设施的因素是(　　)。

A.自动灭火系统

B.防排烟系统

C.灭火器

D.防火间距

二、多项选择题

1.火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。下列属于影响火灾后果的因素的是(　　)。

A.控制火源

B.警报失效，未能及时发现火灾

C.疏散通道不畅，指示标志不明

D.着火场所无灭火设施

E.消防车通道不满足消防车通行要求

2.为了预防和减少火灾，通常采取一些消防安全措施，一般包括防火、灭火和应急救援等。下列属于防止火灾扩散措施的有(　　)。

A.提高建筑耐火等级

B.增大防火间距

C.合理划分防火分区

D.设置防火分隔设施

E.禁止吸烟

3.火灾危险源分为第一类危险源和第二类危险源。其中第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体，第二类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。下列火灾危险源属于第二类危险源的是(　　)。

A.火灾自动报警系统失效

B.火灾自动灭火系统失效

C.应急广播声强不符合要求

D.火灾荷载大

E.疏散设施不符合要求

参考答案

一、单项选择题

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】D

7.【答案】C

8.【答案】D

二、多项选择题

1.【答案】BCDE

2.【答案】ABCD

3.【答案】ABCE