一级建造师《市政工程》练习题（9.8）

1【单选】以地表水为水源时，生活饮用水的常规处理一般采用( )工艺流程。

A.沉淀→混凝→过滤→消毒

B.过滤→沉淀→混凝→消毒

C.混凝→沉淀→过滤→消毒

D.混凝→过滤→沉淀→消毒

2【单选】在以下所列的给水处理工艺中，()是处理高浊度水处理工艺常用流程。

A.预沉→混凝→沉淀→过滤→消毒

B.混凝→接触过滤→消毒

C.混凝→沉淀→过滤→消毒

D.混凝→沉淀→消毒

3【多选】下列不属于污水处理中一级处理工艺的是()处理。

A.沉砂池

B.沉淀池

C.二沉池

D.格栅

《一级建造师-市政 每日一练》答案

1题正确答案：C

参考解析：一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于3mg/L河流水采用原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒的处理工艺。

2题正确答案：A

参考解析：高浊度水二级沉淀常用处理工艺流程：原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒。

3题正确答案：C

参考解析：污水处理中，沉砂池、沉淀池、格栅属于一级处理工艺，而二沉池属于二级处理工艺。