2017二建建筑工程每日一练(9.8)

一、单选题

1、砌体结构工程中，墙体上预留洞口，宽度超过( )mm 时，应设置钢筋混凝土过梁。

A.300　　B.400　　C.500　　D.600

2、在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽性工程验收，其内容不包括( )。

A.纵向受力钢筋的牌号、规格、数量和位置 B.箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量和位置间距等

C.预埋件的规格、数量和位置　　D.混凝土的品种和规格

3、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)，预应力混凝土结构中，严禁使用( )。

A.减水剂　　B.膨胀剂

C.速凝剂 D.含氯化物的外加剂

4、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于( )。

A.1%　　B.2%　　C.3%　　D.5%

5、屋面防水混凝土初凝后应覆盖养护，终凝后浇水养护不得少于( )。

A.7d　　B.14d　　C.21d　　D.28d

6、关于建筑地面检查的说法，正确的是( )。

A.防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于20mm

B.防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水时间不得少于 12h

C.建筑地面的面层应采用泼水方法

D.建筑地面的面层应采用蓄水方法

二、多选题

7、基坑土方开挖的原则包括( )。

A.开槽支撑　　B.先撑后挖　　C.分层开挖　　D.严禁超挖　　E.讲究顺序

8、下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程一般规定说法正确的是( )。

A.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 14 天

B.底层室内地面以下或者防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20 的混凝土灌实小砌块的孔洞

C.承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝

D.小砌块墙体应孔洞对孔洞、肋对肋错缝搭接

E.小砌块应将生产时的正面砌于墙上

参考答案：

1、【答案】A

【解析】设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开 凿水平沟槽。宽度超过 300mm 的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。

2、【答案】D

【解析】在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;

3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;

4)预埋件的规格、数量、位置等。

3、【答案】D

【解析】预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。

4、【答案】C

【解析】屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于 3%。

5、【答案】B

【解析】防水混凝土初凝后应覆盖养护，终凝后浇水养护不得少于 14d。

6、【答案】C

【解析】检查防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于 10mm，蓄水时间不得少于 24h;检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。

7、【答案】ABCD

【解析】基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超 挖”的原则。

8、【答案】BCD

【解析】混凝土小型空心砌块砌体工程一般规定(1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 28d。

(2)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于 C20(或 Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。(3)承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。

(4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的 1/3，且不应小于 90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。

(5)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。