消防工程师《综合能力》练习题（9.15）

1、燃烧区的温度愈高，与环境温度的温差愈大，热对流速度愈快。(A)

A.正确B.错误

2、热辐射不需要通过任何介质传播。(A)

A.正确B.错误

3、可燃液体的燃烧实际上是可燃液体蒸气的燃烧。(A)

A.正确B.错误

4、对于可燃液体，将其冷却到其燃点以下，燃烧反应就会中止。(B)

A.正确B.错误

5、液体火灾危险性分类及分级是根据其燃点来划分的。(B)

A.正确B.错误

6、一切可燃液体的闪点都低于其燃点。(A)

A.正确B.错误

7、根据国家标准《消防基本术语第一部分》，将火灾定义为，在时间和空间上失去控制的燃烧。(B)

A.正确B.错误

8、对于一般可燃固体，将其冷却到其燃点以下，燃烧反应就会中止。(A)

A.正确B.错误

9、在规定条件下，固体材料在氧、氮混合气流中，维持平稳燃烧所需的最低氧含量称为氧指数。(B)

A.正确B.错误

10、二氧化碳灭火剂灭火机理主要是物理作用和化学作用。(B)

A.正确B.错误