一级建造师《建筑工程》每日一练（9.22）

11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是( )。

A.防碱

B.防酸

C.防辐射

D.钻孔、剔槽

答案：A

【解析】天然石材面层铺设前，板材背面和侧面应进行防碱处理(背涂)。

12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是( )。

A.槽型预埋件应用最为广泛

B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接

C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶

D.幕墙防火层可采用铝板

答案：C

【解析】选项A，最常用的是平板型预埋件，选项B，直锚筋应采用T形焊，选项D,幕墙防水层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，不得采用铝板，参看教材p182、p195。

13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是( )。

A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取

B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认

C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任

D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任

答案：C

【解析】选项A，复试材料必须从场内抽取;选项B，工程的取样送检见证人，应由该工程建设单位书面确认;选项D，建设单位采购不能免除施工单位对材料和设备的进厂检验责任。

14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是( )。

A.粉煤灰

B.外加剂

C.碎石

D.河砂

答案：B

【解析】海水、海砂、外加剂是氯离子的主要来源。

15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是( )。

A.氮氧化物中毒

B.一氧化碳中毒

C.苯中毒

D.二甲苯中毒

答案：D

【解析】二甲苯中毒发生在尤其作业、防水作业、防腐作业中。参看教材P290。

16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的( )。

A.节材与材料资源利用

B.节地与施工用地保护

C.节能与能源利用

D.节水与水资源利用

答案：A

【解析】绿化代替硬化，节省了混凝土或者碎石材料该措施属于节才手段。

17.建筑高度110m的外墙保温材料的燃烧性能等级应为( )。

A.A级

B.A或B1级

C.B1级

D.B2级

答案：A

【解析】建筑高度大雨100m时，保温材料的燃烧性能应为A级。参考教材P396.

18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是( )。

A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm

B.图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料

C.大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料

D.配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料

答案：A

【解析】选项B，正确的说法应为“图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应采用不低于B1级的装修材料”;选项C，正确的说法应为“大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等纺织特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不杜宇B1的装修材料”;选项D，正确的说法应为“消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等”，其内部所有装修均应采用A级装修材料”。参见教材P398

19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是( )。

A.通规

B.止规

C.直尺

D.量规

答案：C

【解析】钢筋套筒丝头宜满足精度要求，应用专用螺纹量规检验，通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入也应当符合规定。所以不使用的是直尺。教材无相关内容。

20.根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009),某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号,正确的是( )。

A.01-01-C1-007

B.01-01-C5-007

C.02-01-C1-007

D.02-01-C5-007

答案：D

【解析】主体结构的分部编号为02，施工资料的编号为C5，所以答案为选项D。参见《建筑工程资料管理规程》，教材无相关内容。