一级建造师《建筑工程》每日一练（9.22）

一、多选题

21.建筑结构可靠性包括( )。

A.安全性

B.经济性

C.适应性

D.耐久性

E.合理性

答案：AD

【解析】建筑结构工程的可靠性包括安全性、实用性、耐久性。

22.砌体结构的特点有( )。

A.抗压性能好。

B.材料经济、就地取材

C.抗拉强度高

D.抗弯性能好

E.施工简便

答案：ABE

【解析】砌体结构有以下优点：砌体材料抗压性能好，保温、耐火、耐久性能好;材料经济，就地取材;施工简便，管理、维护方便。砌体抗压强度相对于块材的强度来说还很低，抗弯、抗拉强度则更低。

23.钢结构焊接连接的优点有( )。

A.节约钢材

B.构造简单

C.易于采用自动化操作

D.加工方便

E.易于检查

答案：ABCD

【解析】焊缝连接的目前钢结构的主要连接方法。其优点是构造简单，节约钢材，加工方便，易于采用自动化操作，在直接承受动力荷载的结构中，垂直受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接缝。

24.建筑内非承重墙的主要功能有( )。

A.保温

B.美化

C.隔声

D.承重

E.防水

答案：ACE

【解析】非承重墙的要求：保温隔热;隔声、防火、防水、防潮。

25.现场临时用水包括( )。

A.生产用水

B.生活用水

C.施工用水

D.机械用水

E.消防用水

答案：BCDE

【解析】临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。

26.采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用( )。

A.低垂轻打

B.重锤低击

C.重锤高击

D.低锤重打

E.高锤重打

答案：BD

【解析】正常打桩宜采用“重锤低击，低锤重打”，可取得良好效果。

27.关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有( )。

A.施工环境温度不低于0℃

B.做好操作面的通风

C.做好放水、防毒、防腐措施

D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性

E.涂装油漆按一般工种管理

答案：BCD

【解析】选项A,施涂环境温度、湿度，应按说明书和规范规定执行，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5~38℃之间，相对湿度不应大于85%。选项E，防腐涂料和防火涂料的涂装油漆工属于特殊工种。

28.型钢混凝土梁、柱节点处,柱箍筋绑扎的正确做法有( )。

A.铰刀扩孔

B.气割开孔

C.采用焊接箍筋

D.与钢梁翼缘焊牢

E.腹板留孔

答案：ACE

【解析】在梁柱节点部位，柱的箍筋要在型钢梁腹板上已留好的空中穿过，由于整根箍筋无法穿过，只好将箍筋分段，再用电弧焊焊接，不宜将箍筋焊在梁的腹板上，因为节点处受力复杂。不得用气割开孔。

29.适合挖掘地下水中土方的机械有( )。

A.正铲挖掘机

B.反铲挖掘机

C.抓铲挖掘机

D.铲运机

E.拉铲挖掘机

答案：BCE

【解析】在地下水中挖土，可用拉铲，效率较高;对地下水位较深，采取不排水开挖时，先用正铲挖土机挖地下水位以上土方，再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方。

30.现场计算临时总用水量应包括( )。

A.施工用水量

B.消防用水量

C.施工机械用水量

D.商品混凝土摔合用水量

E.临水管道水量损失量

答案：ABCE

【解析】临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。同事应考虑使用过程中的水量损失。再分别计算了以上各项用水量之后，才能确定总水量。