一级建造师《水利水电》每日一练（9.25）

一、单选题

1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是( )。

A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标

B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标

C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标

D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标

【答案】A

【解析】经纬仪照准步骤：(1)目镜调焦;(2)粗瞄目标;(3)物镜调焦;(4)准确瞄准目标。参见教材P6页。

3.在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为( )。

A.管涌

B.流土

C.接触冲刷

D.接触损失

【答案】B

【解析】在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同事发生移动的现象，或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象，都称为流土。参见教材P43。

4.下列截流方式中，属于戗堤法截流的是( )。

A.水力冲填截流

B.定向爆破截流

C.浮运结构截流

D.立堵截流

【答案】D

【解析】截流方式可归纳为戗堤法截流和无戗堤法截流两种。戗堤法截流主要有平堵、立堵及混合截流;无戗堤法截流主要有建闸截流、水力冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等。参见教材P51。

5.下列地基处理方法中，对软基和岩基均使用的方法是( )。

A.旋喷桩

B.排水法

C.挤实法

D.灌浆法

【答案】D

【解析】灌浆是把浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内，以达到加固、防渗等工程目的的技术措施。参见教材P60。

6.水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分( )级。

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】D

【解析】水利水电工程施工中常用的土石分级，依开挖方法、开挖难易、坚固系数等，共划分为16级，其中土分4级，岩石分12级。参见教材P71。

7.土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以( )作为设计控制指标。

A.压实度

B.最优含水率

C.最大干密度

D.相对密度

【答案】D

【解析】砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标。参见教材P85。

8.生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于( )。

A.大(1)型

B.大(2)型

C.中型

D.小型

【答案】C

【解析】参见教材P97，表1F416012-1

规模定型 小时生产能力(m3/h) 月生产能力(万m3/月)

大型 >200 >6

中型 50~200 1.5~6

小型 <50 <1.5

9.混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是( )。

A.钻孔压水试验

B.釆用红外线检测弹模

C.钻孔灌桩试验

D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝

【答案】B

【解析】混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，如不符要求，应及时采取补救措施。常用的检测方法有物理检测、钻孔压水、大块取样和原型观测。物理检测就是采用超声波、γ射线、红外线等仪表检测裂缝、空洞和弹模。参见教材P113。

10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行,以后每隔( )年进行一次全面安全鉴定。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】D

【解析】水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。参见教材P169。

22.砌体结构的特点有( )。

A.抗压性能好。

B.材料经济、就地取材

C.抗拉强度高

D.抗弯性能好

E.施工简便

答案：ABE

【解析】砌体结构有以下优点：砌体材料抗压性能好，保温、耐火、耐久性能好;材料经济，就地取材;施工简便，管理、维护方便。砌体抗压强度相对于块材的强度来说还很低，抗弯、抗拉强度则更低。

23.钢结构焊接连接的优点有( )。

A.节约钢材

B.构造简单

C.易于采用自动化操作

D.加工方便

E.易于检查

答案：ABCD

【解析】焊缝连接的目前钢结构的主要连接方法。其优点是构造简单，节约钢材，加工方便，易于采用自动化操作，在直接承受动力荷载的结构中，垂直受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接缝。

24.建筑内非承重墙的主要功能有( )。

A.保温

B.美化

C.隔声

D.承重

E.防水

答案：ACE

【解析】非承重墙的要求：保温隔热;隔声、防火、防水、防潮。

25.现场临时用水包括( )。

A.生产用水

B.生活用水

C.施工用水

D.机械用水

E.消防用水

答案：BCDE

【解析】临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。

26.采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用( )。

A.低垂轻打

B.重锤低击

C.重锤高击

D.低锤重打

E.高锤重打

答案：BD

【解析】正常打桩宜采用“重锤低击，低锤重打”，可取得良好效果。

27.关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有( )。

A.施工环境温度不低于0℃

B.做好操作面的通风

C.做好放水、防毒、防腐措施

D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性

E.涂装油漆按一般工种管理

答案：BCD

【解析】选项A,施涂环境温度、湿度，应按说明书和规范规定执行，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5~38℃之间，相对湿度不应大于85%。选项E，防腐涂料和防火涂料的涂装油漆工属于特殊工种。

28.型钢混凝土梁、柱节点处,柱箍筋绑扎的正确做法有( )。

A.铰刀扩孔

B.气割开孔

C.采用焊接箍筋

D.与钢梁翼缘焊牢

E.腹板留孔

答案：ACE

【解析】在梁柱节点部位，柱的箍筋要在型钢梁腹板上已留好的空中穿过，由于整根箍筋无法穿过，只好将箍筋分段，再用电弧焊焊接，不宜将箍筋焊在梁的腹板上，因为节点处受力复杂。不得用气割开孔。

29.适合挖掘地下水中土方的机械有( )。

A.正铲挖掘机

B.反铲挖掘机

C.抓铲挖掘机

D.铲运机

E.拉铲挖掘机

答案：BCE

【解析】在地下水中挖土，可用拉铲，效率较高;对地下水位较深，采取不排水开挖时，先用正铲挖土机挖地下水位以上土方，再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方。

30.现场计算临时总用水量应包括( )。

A.施工用水量

B.消防用水量

C.施工机械用水量

D.商品混凝土摔合用水量

E.临水管道水量损失量

答案：ABCE

【解析】临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。同事应考虑使用过程中的水量损失。再分别计算了以上各项用水量之后，才能确定总水量。