消防工程师《综合能力》练习题（9.22）

单选题

1.住宅外的其他建筑，建筑高度大于(　　)的非单层建筑属于高层建筑。

A.27m

B.24m

C.32m

D.50m

2.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的仓库和厂房，建筑耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

3.电机额定功率不大于20kW的消防水泵相邻机组外轮廓面之间最小间距(　　)。

A.0.4m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

4.《消防法》规定我国的消防工作原则包括(　　)依法监管。

A.政府

B.部门

C.单位

D.公民

5.单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

6.水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出(　　)。

A.80～100mm

B.100～150mm

C.150～200mm

D.200～250mm

7.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准，将自身的结果同安全指标进行比较，从而发现自身工作的不足和优势，以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于(　　)。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.事故树分析方法

D.消防安全状况评估方法

8.四级耐火等级的丁类、戊类厂房建筑只能为(　　)层。

A.1

B.2

C.3

D.4

9.当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，消防给水管网水压强度试验压力不应低于(　　)。

A.0.8MPa

B.1.0MPa

C.1.2MPa

D.1.4MPa

10.消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等，自确定或变更之日起(　　)个工作日内，向当地公安机关消防机构报告备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

11.对钢结构防火涂料涂层厚度进行检查时，厚涂型防火涂料的最薄处涂层厚度不低于设计要求的(　　)。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

12.消火栓箱门的开启角度不应小于(　　)。

A.600

B.900

C.1200

D.1600

13.应急预案的编制依据不包括(　　)。

A.法规制度依据

B.客观依据

C.主观依据

D.宏观依据

14.石油化工企业消防站，宜布置在(　　)。

A.生产区全年最小频率风向的下风侧

B.生产区全年最小频率风向的上风侧

C.生产区全年最小频率风向的侧风侧

D.任意位置

15.报警阀阀体底边距室内地面高度为(　　)。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m

16.施工现场的消防安全管理应由(　　)负责。

A.总承包单位

B.分包单位

C.监理单位

D.施工人员

17.消防车道宽度测量时，测量值的允许负偏差不得大于规定值的(　　)，且不影响正常使用。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

18.雨淋报警阀调试时，当报警水压为(　　)时，水力警铃发出报警铃声。

A.0.05MPa

B.0.08MPa

C.1.2MPa

D.1.5MPa

19.施工现场临时搭建的宿舍、办公用房的房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于(　　)。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m

20.对于甲、乙类厂房，办公室、休息室与厂房贴邻建造时，厂房的耐火等级不低于(　　)级。

A.一

B.二

C.三

D.四

21.对于丁、戊类中间仓库，必须采用耐火极限不低于(　　)的楼板与厂房隔开。

A.1.00h

B.2.00h

C.2.50h

D.3.00h

22.水喷雾灭火系统水源的供水能力应(　　)进行一次测定。

A.每月

B.每个季度

C.每半年

D.每年

23.大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到(　　)人以上的活动。

A.500

B.1000

C.2000

D.5000

24.托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所设置在其他民用建筑内时，采用耐火极限不低于(　　)的楼板与其它场所或部位隔开。

A.1.00h

B.2.O0h

C.2.50h

D.3.00h

25.气体灭火系统中，气动驱动装置的管道安装后，进行气压严密性试验时，当压力升至试验压力的(　　)时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力逐级升压。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

26.医院和疗养院住院部分可设在(　　)耐火等级的建筑的首层。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

27.气体灭火系统中，储瓶装置间操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于(　　)。

A.0.5m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

28.歌舞娱乐、放映、游艺场所不得布置在地下(　　)及以下。

A.首层

B.二层

C.三层

D.四层

29.气体灭火系统中，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过(　　)个。

A.五

B.六

C.八

D.十

30.从建筑主体通向直升机停机坪的每个出口的宽度不宜小于(　　)。

A.0.9m

B.1.1m

C.1.5m

D.1.6m

31.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道，其宽度不能小于(　　)。

A.0.5m

B.0.7m

C.1.Om

D.1.2m

32.挡烟隔板、挡烟垂壁等挡烟设施应从顶棚下突出不小于(　　)。

A.400mm

B.500mm

C.600mm

D.800mm

33.灭火器箱门(盖)开启性能检查时，箱盖开启角度不小于(　　)。

A.900

B.1000

C.1100

D.1350

34.当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，首层外门的总宽度按(　　)计算确定。

A.首层人数

B.地下疏散人数最多一层的疏散人数

C.该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数

D.建筑物各楼层平均疏散人数

35.每个配置单元内灭火器数量不少于(　　)。

A.1具

B.2具

C.3具

D.4具

36.避难层的净面积应满足设计避难人员避难的要求，并宜按(　　)计算。

A.3.00.人/m2

B.4.00人/m2

C.5.00人/m2

D.6.00人/m2

37.办公室、休息室与有爆炸危险的甲、乙类厂房贴邻布置时，建筑耐火等级不得低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

38.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于(　　)的距离。

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm

39.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于(　　)。

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm

40.三孔插座，面对插座的右孔与(　　)连接。

A.控制线

B.零线

C.相线

D.保护地线

41.车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于(　　)。

A.0.15m

B.0.2m

C.0.3m

D.0.5m

42.应急照明集中电源故障状态用(　　)指示灯。

A.黄色

B.红色

C.绿色

D.蓝色

43.应急照明备用电源应能保证应急照明控制器正常工作(　　)。

A.1h

B.2h

C.3h

D.5h

44.线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为(　　)。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.3m

D.0.5m

45.使消防应急广播控制设备与扬声器间的广播信息传输线路断路、短路，消防应急广播控制设备应在(　　)内发出故障信号，并显示出故障部位。

A.60s

B.100s

C.120s

D.150s

46.洁净厂房与洁净区同层外墙设置的专用消防口，宽度不小于(　　)。

A.0.75m

B.1.10m

C.1.50m

D.1.60m

47.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，边走道的净宽度不小于(　　)。

A.1.10m

B.1.OOm

C.0.80m

D.1.20m

48.高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于(　　)。

A.1-20m

B.1.00m

C.0.80m

D.1.30m

49.厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于(　　)。

A.1.10m

B.1.00m

C.0.90m

D.1.20m

50.装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能主要分为(　　)大类。

A.四

B.五

C.六

D.七

多选题

1.对建筑物耐火等级检查时，需要实地查看(　　)。

A.建筑物的结构形式

B.各种基本建筑构件的种类

C.测量建筑构件截面尺寸

D.金属构件的防火处理

E.建筑层数

2.室外消火栓按其安装场合可分为(　　)。

A.地上式

B.地下式

C.墙壁式

D.承插式

E.法兰式

3.雨淋报警阀组长期无故报警的原因可能是(　　)。

A.误将管网侧控制阀常开

B.未按照安装图纸进行安装调试

C.压力表管堵塞

D.误将试验管路控制阀打开

E.管道过滤器不能正常工作

4.消防安全管理的对象除了人之外还包括(　　)。

A.财

B.物

C.信息

D.时间

E.事务

5.教学建筑、食堂、菜市场可设在三级耐火等级的建筑的(　　)。

A.首层

B.二层

C.三层

D.四层

E.任意层

5.防火分区检查的主要内容有(　　)。

A.防火分区的面积

B.防火分区的位置

C.防火分隔的完整性

D.防火分区的形状

E.防火分区的个数

6.消防应急照明灯具不得安装在(　　)。

A.距地面1m以下侧面墙上

B.1～2m之间侧面墙上

C.距地面2m以上侧面墙上

D.地面

E.棚顶

7.应急预案演练按演练目的与作用可分为(　　)。

A.综合演练

B.实战演练

C.示范性演练

D.检验性演练

E.研究性演练

8.干粉储存容器的现场检查主要包括(　　)。

A.电磁阀检查

B.外观质量检查

C.密封面检查

D.充装量检查

E.喷头检查

9.加压送风口分为(　　)。

A.常开式

B.固定式

C.常闭式

D.自垂百叶式

E.活动式

10.火灾自动报警系统误报的可能原因包括(　　)。

A.产品质量

B.设备选择和布置不当

C.环境因素

D.元件老化

E.探测器损坏

11.施工现场内的下列场所应配置灭火器(　　)。

A.易燃易爆危险品存放及使用场所

B.动火作业场所

C.可燃材料存放、加工及使用场所

D.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房

E.其他具有火灾危险的场所。

12.细水雾灭火系统泵组连接处有渗漏的可能原因是(　　)。

A.连接件松动

B.流量不满足要求

C.连接处0型圈或密封垫损坏

D.连接件损坏

E.管道有渗漏

13.下列可用作消防水源的有(　　)。

A.市政给水

B.消防水池

C.天然水源

D.消防水箱

E.游泳池

14.室外消火栓系统主要由(　　)组成。

A.室外消防给水管网

B.消防水池

C.消防水泵

D.室外消火栓

E.水泵接合器

15.室内消火栓按其结构型式可分为(　　)。

A.直角出口型室内消火栓

B.45°出口型室内消火栓

C.旋转型室内消火栓

D.减压型室内消火栓

E.减压稳压型室内消火栓

16.钢铁企业中贮存或使用甲、乙、丙类液体，可燃气体，明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间，宜布置在(　　)。

A.厂区边缘

B.主要生产车间全年最小频率风向上风侧

C.职工生活区全年最小频率风向上风侧

D.任意位置

E.职工生活区全年最小频率风向下风侧

17.室外消火栓按其公称压力可分为(　　)。

A.1.0MPa

B.1.2MPa

C.1.5MPa

D.1.6MPa

E.2.0MPa

18.维护管理人员每天应对水喷雾灭火系统进行检查的项目有(　　)。

A.水源供水能力

B.水泵启动

C.报警阀组外观

D.水源控制阀外观

E.消防水箱

19.下列属于消防安全重点单位的有(　　)。

A.电视台

B.人民检察院

C.民用机场

D.博物馆

E.客房数小于50间的旅馆

20.防火分区检查的主要内容有(　　)。

A.防火分区的面积

B.防火分区的位置

C.防火分隔的完整性

D.防火分区的形状

E.防火分区的个数

单选题

1.住宅外的其他建筑，建筑高度大于(　　)的非单层建筑属于高层建筑。

A.27m

B.24m

C.32m

D.50m

2.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的仓库和厂房，建筑耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

3.电机额定功率不大于20kW的消防水泵相邻机组外轮廓面之间最小间距(　　)。

A.0.4m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

4.《消防法》规定我国的消防工作原则包括(　　)依法监管。

A.政府

B.部门

C.单位

D.公民

5.单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

6.水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出(　　)。

A.80～100mm

B.100～150mm

C.150～200mm

D.200～250mm

7.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准，将自身的结果同安全指标进行比较，从而发现自身工作的不足和优势，以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于(　　)。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.事故树分析方法

D.消防安全状况评估方法

8.四级耐火等级的丁类、戊类厂房建筑只能为(　　)层。

A.1

B.2

C.3

D.4

9.当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，消防给水管网水压强度试验压力不应低于(　　)。

A.0.8MPa

B.1.0MPa

C.1.2MPa

D.1.4MPa

10.消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等，自确定或变更之日起(　　)个工作日内，向当地公安机关消防机构报告备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

11.对钢结构防火涂料涂层厚度进行检查时，厚涂型防火涂料的最薄处涂层厚度不低于设计要求的(　　)。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

12.消火栓箱门的开启角度不应小于(　　)。

A.600

B.900

C.1200

D.1600

13.应急预案的编制依据不包括(　　)。

A.法规制度依据

B.客观依据

C.主观依据

D.宏观依据

14.石油化工企业消防站，宜布置在(　　)。

A.生产区全年最小频率风向的下风侧

B.生产区全年最小频率风向的上风侧

C.生产区全年最小频率风向的侧风侧

D.任意位置

15.报警阀阀体底边距室内地面高度为(　　)。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m

16.施工现场的消防安全管理应由(　　)负责。

A.总承包单位

B.分包单位

C.监理单位

D.施工人员

17.消防车道宽度测量时，测量值的允许负偏差不得大于规定值的(　　)，且不影响正常使用。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

18.雨淋报警阀调试时，当报警水压为(　　)时，水力警铃发出报警铃声。

A.0.05MPa

B.0.08MPa

C.1.2MPa

D.1.5MPa

19.施工现场临时搭建的宿舍、办公用房的房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于(　　)。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m

20.对于甲、乙类厂房，办公室、休息室与厂房贴邻建造时，厂房的耐火等级不低于(　　)级。

A.一

B.二

C.三

D.四

21.对于丁、戊类中间仓库，必须采用耐火极限不低于(　　)的楼板与厂房隔开。

A.1.00h

B.2.00h

C.2.50h

D.3.00h

22.水喷雾灭火系统水源的供水能力应(　　)进行一次测定。

A.每月

B.每个季度

C.每半年

D.每年

23.大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到(　　)人以上的活动。

A.500

B.1000

C.2000

D.5000

24.托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所设置在其他民用建筑内时，采用耐火极限不低于(　　)的楼板与其它场所或部位隔开。

A.1.00h

B.2.O0h

C.2.50h

D.3.00h

25.气体灭火系统中，气动驱动装置的管道安装后，进行气压严密性试验时，当压力升至试验压力的(　　)时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力逐级升压。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

26.医院和疗养院住院部分可设在(　　)耐火等级的建筑的首层。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

27.气体灭火系统中，储瓶装置间操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于(　　)。

A.0.5m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

28.歌舞娱乐、放映、游艺场所不得布置在地下(　　)及以下。

A.首层

B.二层

C.三层

D.四层

29.气体灭火系统中，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过(　　)个。

A.五

B.六

C.八

D.十

30.从建筑主体通向直升机停机坪的每个出口的宽度不宜小于(　　)。

A.0.9m

B.1.1m

C.1.5m

D.1.6m

31.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道，其宽度不能小于(　　)。

A.0.5m

B.0.7m

C.1.Om

D.1.2m

32.挡烟隔板、挡烟垂壁等挡烟设施应从顶棚下突出不小于(　　)。

A.400mm

B.500mm

C.600mm

D.800mm

33.灭火器箱门(盖)开启性能检查时，箱盖开启角度不小于(　　)。

A.900

B.1000

C.1100

D.1350

34.当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，首层外门的总宽度按(　　)计算确定。

A.首层人数

B.地下疏散人数最多一层的疏散人数

C.该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数

D.建筑物各楼层平均疏散人数

35.每个配置单元内灭火器数量不少于(　　)。

A.1具

B.2具

C.3具

D.4具

36.避难层的净面积应满足设计避难人员避难的要求，并宜按(　　)计算。

A.3.00.人/m2

B.4.00人/m2

C.5.00人/m2

D.6.00人/m2

37.办公室、休息室与有爆炸危险的甲、乙类厂房贴邻布置时，建筑耐火等级不得低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

38.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于(　　)的距离。

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm

39.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于(　　)。

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm

40.三孔插座，面对插座的右孔与(　　)连接。

A.控制线

B.零线

C.相线

D.保护地线

41.车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于(　　)。

A.0.15m

B.0.2m

C.0.3m

D.0.5m

42.应急照明集中电源故障状态用(　　)指示灯。

A.黄色

B.红色

C.绿色

D.蓝色

43.应急照明备用电源应能保证应急照明控制器正常工作(　　)。

A.1h

B.2h

C.3h

D.5h

44.线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为(　　)。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.3m

D.0.5m

45.使消防应急广播控制设备与扬声器间的广播信息传输线路断路、短路，消防应急广播控制设备应在(　　)内发出故障信号，并显示出故障部位。

A.60s

B.100s

C.120s

D.150s

46.洁净厂房与洁净区同层外墙设置的专用消防口，宽度不小于(　　)。

A.0.75m

B.1.10m

C.1.50m

D.1.60m

47.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，边走道的净宽度不小于(　　)。

A.1.10m

B.1.OOm

C.0.80m

D.1.20m

48.高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于(　　)。

A.1-20m

B.1.00m

C.0.80m

D.1.30m

49.厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于(　　)。

A.1.10m

B.1.00m

C.0.90m

D.1.20m

50.装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能主要分为(　　)大类。

A.四

B.五

C.六

D.七

多选题

1.对建筑物耐火等级检查时，需要实地查看(　　)。

A.建筑物的结构形式

B.各种基本建筑构件的种类

C.测量建筑构件截面尺寸

D.金属构件的防火处理

E.建筑层数

2.室外消火栓按其安装场合可分为(　　)。

A.地上式

B.地下式

C.墙壁式

D.承插式

E.法兰式

3.雨淋报警阀组长期无故报警的原因可能是(　　)。

A.误将管网侧控制阀常开

B.未按照安装图纸进行安装调试

C.压力表管堵塞

D.误将试验管路控制阀打开

E.管道过滤器不能正常工作

4.消防安全管理的对象除了人之外还包括(　　)。

A.财

B.物

C.信息

D.时间

E.事务

5.教学建筑、食堂、菜市场可设在三级耐火等级的建筑的(　　)。

A.首层

B.二层

C.三层

D.四层

E.任意层

5.防火分区检查的主要内容有(　　)。

A.防火分区的面积

B.防火分区的位置

C.防火分隔的完整性

D.防火分区的形状

E.防火分区的个数

6.消防应急照明灯具不得安装在(　　)。

A.距地面1m以下侧面墙上

B.1～2m之间侧面墙上

C.距地面2m以上侧面墙上

D.地面

E.棚顶

7.应急预案演练按演练目的与作用可分为(　　)。

A.综合演练

B.实战演练

C.示范性演练

D.检验性演练

E.研究性演练

8.干粉储存容器的现场检查主要包括(　　)。

A.电磁阀检查

B.外观质量检查

C.密封面检查

D.充装量检查

E.喷头检查

9.加压送风口分为(　　)。

A.常开式

B.固定式

C.常闭式

D.自垂百叶式

E.活动式

10.火灾自动报警系统误报的可能原因包括(　　)。

A.产品质量

B.设备选择和布置不当

C.环境因素

D.元件老化

E.探测器损坏

11.施工现场内的下列场所应配置灭火器(　　)。

A.易燃易爆危险品存放及使用场所

B.动火作业场所

C.可燃材料存放、加工及使用场所

D.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房

E.其他具有火灾危险的场所。

12.细水雾灭火系统泵组连接处有渗漏的可能原因是(　　)。

A.连接件松动

B.流量不满足要求

C.连接处0型圈或密封垫损坏

D.连接件损坏

E.管道有渗漏

13.下列可用作消防水源的有(　　)。

A.市政给水

B.消防水池

C.天然水源

D.消防水箱

E.游泳池

14.室外消火栓系统主要由(　　)组成。

A.室外消防给水管网

B.消防水池

C.消防水泵

D.室外消火栓

E.水泵接合器

15.室内消火栓按其结构型式可分为(　　)。

A.直角出口型室内消火栓

B.45°出口型室内消火栓

C.旋转型室内消火栓

D.减压型室内消火栓

E.减压稳压型室内消火栓

16.钢铁企业中贮存或使用甲、乙、丙类液体，可燃气体，明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间，宜布置在(　　)。

A.厂区边缘

B.主要生产车间全年最小频率风向上风侧

C.职工生活区全年最小频率风向上风侧

D.任意位置

E.职工生活区全年最小频率风向下风侧

17.室外消火栓按其公称压力可分为(　　)。

A.1.0MPa

B.1.2MPa

C.1.5MPa

D.1.6MPa

E.2.0MPa

18.维护管理人员每天应对水喷雾灭火系统进行检查的项目有(　　)。

A.水源供水能力

B.水泵启动

C.报警阀组外观

D.水源控制阀外观

E.消防水箱

19.下列属于消防安全重点单位的有(　　)。

A.电视台

B.人民检察院

C.民用机场

D.博物馆

E.客房数小于50间的旅馆

20.防火分区检查的主要内容有(　　)。

A.防火分区的面积

B.防火分区的位置

C.防火分隔的完整性

D.防火分区的形状

E.防火分区的个数

单选题

1.B2.A3.A4.B5.C6.B7.D8.A9.D10.A

11.D12.D13.D14.A15.C16.A17.B18.A19.D20.B

21.A22.D23.B24.A25.C26.D27.C28.B29.C30.A

31.B32.B33.B34.C35.B36.C37.B38.C39.D40.C

41.C42.A43.B44.A45.B46.A47.C48.D49.A50.D

多选题

1.A2.C3.C4.B5.C

6.B7.D8.A9.D10.A

11.C12.B13.B14.C15.B

16.ABC17.AD18.CD19.ABCD20.AC