消防工程师《技术实务》练习题（9.25）

一、单项选择题

1.建在森林、郊野的古建筑周围应开辟一定宽度的防火隔离带，并在秋冬季节清除(　　)m范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。

A.30

B.40

C.50

D.60

2.古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具，不准使用荧光灯和大于(　　)W的白炽灯。

A.40

B.50

C.60

D.80

3.距离当地公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位，应当建立单位(　　)，承担本单位的火灾扑救工作。

A.专职消防队

B.兼职消防队

C.社会消防队

D.义务消防队

4.寒冷地区需防冻或需防误喷的古建筑宜采用(　　)灭火系统。

A.湿式自动喷水

B.干式自动喷水

C.预作用自动喷水

D.洁净气体

二、多项选择题

1.缺水地区和珍宝库、藏经楼等重要场所的古建筑宜采用(　　)灭火系统。

A.湿式自动喷水

B.水喷雾

C.预作用自动喷水

D.细水雾

E.泡沫

2.古建筑按其结构形式可分为(　　)。

A.抬梁式

B.穿斗式

C.木架式

D.干阑式

E.层叠式

3.为预防古建筑发生火灾，必须加强对古建筑的消防安全管理。下列关于古建筑消防安全管理措施中，正确的有(　　)。

A.禁止在古建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品

B.严禁在古建筑内私接乱拉电气线路

C.禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮

D.不应在古建筑内烧香

E.禁止使用大于40W的白炽灯

参考答案

一、单项选择题

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】C

二、多项选择题

1.【答案】B、D

2.【答案】A、B、D

3.【答案】A、B、C、D