一级建造师《水利水电》每日一练(10.13)

1、形状如图所示的高压喷射灌浆凝结体，其喷射形式属于(　　)。

A、旋喷

B、摆喷

C、定喷

D、提喷

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是高压喷射灌浆。高压喷射灌浆的喷射形式有旋喷、摆喷、定喷三种。本题为定喷。参见教材P69。

2、

自航耙吸式挖泥船处理疏浚泥土的方法属于(　　)。

A、吹填法

B、边抛法

C、水上抛泥法

D、水下抛泥法

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是泥土的处理。自航耙吸式挖泥船在疏浚作业中，一边挖泥，一边将泥浆排入水中，随水流带走。属于边抛法。参见教材P122。

3、

根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》(DL/T5181—2003)，边坡工程采用非张拉型锚杆支护，其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的(　　)。

A、80%

B、85%

C、90%

D、95%

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是水力发电工程混凝土面板坝、灌浆与锚固施工的内容。非张拉型锚杆的质量检查的有关规定：(1)同组锚杆的抗拔力平均值应符合设计要求;(2)任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的90%。参见教材P443。