一级建造师《市政工程》每日一练(10.13)

1、下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是(　　)。

A、涵洞

B、挡土墙

C、路肩

D、水泥稳定土基层

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是城镇道路路基施工技术。城市道路路基工程包括路基(路床)本身及有关的土(石)方、沿线的涵洞、挡土墙、路肩、边坡、排水管线等项目。参见教材P16。

2、

下列施工内容中，属于级配砂砾基层施工要点的是(　　)。

A、宜在水泥初凝前碾压成活

B、压实成活后应立即洒水养护

C、碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压

D、控制碾压速度，碾压至轮迹不大于5mm，表面平整坚实

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是城镇道路基层施工技术。在级配砂砾(碎石)、级配砾石(碎砾石)基层的压实与养护中，应控制碾压速度，碾压至轮迹不大于5mm，表面平整、坚实。选项A，是水泥稳定土基层的施工技术;选项B，是石灰稳定土基层与水泥稳定土基层的施工技术;选项C，是石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)中的施工技术。参见教材P26、333。

3、

预应力混凝土应优先采用(　　)水泥。

A、火山灰质硅酸盐

B、硅酸盐

C、矿渣硅酸盐

D、粉煤灰硅酸盐

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是预应力混凝土配制与浇筑。预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。参见教材P54。