二级建造师《建筑工程》每日一练(10.13)

一、单选题

1、经纬仪由( )组成。

A.照准部、水平度盘、基座 B.望远镜、水准器、基座

C.照准部、水准器、基座 D.望远镜、水平度盘、基座

2、能够同时精确测出角度和距离的仪器是( )。

A.经纬仪　　B.全站仪　　C.水准仪　　D.铅直仪

3、水准测量中，A 点为后视点，B 点为前视点，A 点高程为 HA，后视读数为 a，前视读数为 b，则 B 点高程( )。

A.HA-a+b　　B.HA+a-b　　C.a+b-HA　　D.a-b-HA

参考答案：

1、【答案】A

【解析】本题考查施工测量仪器的组成。经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。

2、【答案】B

【解析】全站仪能同时测量角度和距离的仪器，在同一时间得到平距、高差、点的坐标和高程，可与计算机、绘 图机连接起来实现测图的自动化。

3、【答案】B

【解析】本题考核的是建筑物高程的测设。