二级建造师《建筑工程》每日一练(10.13)

一、单选题

1、100m 高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为( )。

A.木模板 B.组合钢模板 C.滑升模板 D.散支散拆胶合板模板

2、对于跨度小于( )m 的现浇混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

3、关于钢筋连接方式，正确的是( )。

A.焊接 B.普通螺栓连接 C.铆接 D.高强螺栓连接

4、关于钢筋加工的说法，正确的是( )。

A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈B.HRB400 级钢筋采用冷拉调直时，冷拉率最大值为 4%

C.钢筋的切端口可以有马蹄形现象 D.对于弯折过度的钢筋，不得回弯

5、最适合泵送的混凝土坍落度是( )。

A . 20mm　　B . 50mm　　C . 80mm　　D.100mm

6、下列关于主体结构混凝土工程施工缝留置位置的说法,正确的有( )。

A.单向板留置在平行于板的长边位置 B.墙的垂直施工缝宜留置在门洞口过梁跨中 1/3 范围内

C.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度中部的1/3 范围内 D.有主次梁的楼板,留置在主梁跨中1/3 范围内

7、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或者矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，养护时间不得少于( )。

A.5 天　　B.7 天　　C.14 天　　D.21 天

8、关于后浇带施工的说法，正确的是( )。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑与原结构提高一等级的微膨胀混凝土

C.接槎部位未剔凿直接浇筑混凝土　　D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土

9、砖墙灰缝宽度宜为( )mm

A.4　　B.6　　C.10　　D.14

10、跨度为 8m、混凝土设计强度等级为 C40 的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到( )N/mm2 时才能拆除　　底模。

A.28　　B.30　　C.32　　D.34

11、关于大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变测试的说法，正确的是( )。

A.在混凝土浇筑后 1~4 天，每 8h 不应少于 1 次

B.在混凝土浇筑后 1~4 天，每 4h 不应少于 1 次

C.在混凝土浇筑前 1~4 天，每 8h 不应少于 1 次

D.在混凝土浇筑前 1~4 天，每 4h 不应少于 1 次

12、某跨度 8m 的混凝土楼板，设计强度等级 C30，模板采用快拆支架体系，支架立杆间距 2m，拆模时混凝土的最低强度是( )MPA。

A.15

B.22.5

C.25.5

D.30

13、砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在 30℃以内时，砂浆最长应在( )h 内使用完毕。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

14、下列墙体中，可以留设脚手眼的是( )。

A.120mm 厚墙　B.宽度为 1.2m 的窗间墙 C.梁垫下及其左右 400mm 处 D.夹心复合墙外叶墙

15、下列有关填充墙施工不正确的是( )。

A.砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于 28d

B.砌筑填充墙时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的 1/3，且不应小于 150mm

C.蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于 30%

D.建筑物室内地面标高以下部位不采取任何措施也可以使用加气混凝土砌块

16、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部 150mm 高度范围内应做( )坎台。

A.混凝土 B.普通透水砖 C.多孔砖 D.混凝土小型空心砌块

17、按厚度划分，钢结构防火涂料可分为( )。

A.A 类、B 类、 C 类

B.B 类、C 类、 H 类

C.C 类、D 类、CB 类

D.B 类、H 类、CB 类

18、建筑型钢结构 B 类防火涂料的涂层厚度为( )mm。

A.2～5 B.8～50 C.3～7 D.7～45

19、钢结构采用普通螺栓连接紧固时，紧固次序应( )。

A.从中间开始，对称向两边进行 B.从两端开始，对称向中间进行

C.从一端依次向另一端进行 D.根据螺栓受力情况而定

20、采用先张法生产预应力混凝土构件，放张时，混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( )。

A.50%　　B.70%　　C.75%　　D.80%

21、预应力混凝土楼盖的张拉顺序是( )。

A.先张拉楼梁、后张拉板 B.先张拉楼板、后张拉梁

C.板中的无粘结筋可对称张拉 D.梁中的无粘结筋可依次张拉

二、多选题

22、轻骨料混凝土小型空心砌块无切实有效措施，不得使用于( )部位或环境。

A.建筑物防潮层以下墙体 B.建筑物防潮层以上的墙体

C.砌块表面温度低于 80℃的部位 D.长期浸水或化学侵蚀环境

E.长期处于有振动源环境的墙体

参考答案：

1、【答案】C

【解析】本题考核的是常见模板的特性。选项 A 木模板较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。选项 B 组合钢模板的缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。选项 D 散支散拆胶合板模板用 I 类木胶合板或竹胶合板。因此选项 A、B、D 均不符合题意，选项 C 正确。

2、【答案】B

【解析】对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时，起拱高度 应为跨度的 1/1000—3/1000。

3、【答案】A

【解析】本题考核的是钢筋的连接方法。 钢筋的连接方法：焊接、机械连接和绑扎连接三种。 4、【答案】D

【解析】钢筋加工

(1)钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。

(2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直，也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时，HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于 4%;HRB335，HRB400，HRB500，HRBF335，HRBF400，HRBF500 及 RRB40。带肋钢筋的冷拉率不宜大于 1%。钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直，不应有局部弯折。

(3)钢筋除锈：一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除 锈等。

(4)钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。

(5)钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋。钢筋弯曲成型可采用钢筋弯曲机、四头弯筋机及 手工弯曲工具等进行。钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折。对于弯折过度的钢筋，不得回弯。

5、【答案】D

【解析】泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于 100mm。

6、【答案】B

【解析】施工缝的留置位置应符合下列规定： 1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面，柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0-100mm，墙施工缝与结 构上表面的距离宜为 0~300mm; 2)柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面，施工缝与结构下表面的距离宜为 0~50mm;当板下有梁托时，可 留设在梁托下 0~20mm; 3)高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;必要时，可对配筋进行 调整，并应征得设计单位认可;

4)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的 1/3 范围内;

5)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;

6)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内;

7)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中 1/3 范围内，也可留设在纵横交接处;

8)特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。

7、【答案】B

【解析】混凝土的养护时间，应符合下列规定： 1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，不应少于 7d;采用其他品种水泥时，养护 时间应根据水泥性能确定;

2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土，不应少于 14d;

3)抗渗混凝土、强度等级 C60 及以上的混凝土，不应少于 14d;

4)后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d;

5)地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;

6)基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案及相关规范确定。

8、【答案】B

【解析】本题考核的是混凝土工程中的后浇带设置和处理。 后浇带通常根据设计要求留设，并保留一段时间(若设计无要求，则至少保留 28d)后再浇筑，将结构连成整体。 后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级， 并保持至少 14d 的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

9、【答案】C

【解析】砖墙灰缝宽度宜为 10mm，且不应小于 8mm，也不应大于 12mm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

10、【答案】B

11、【答案】B

【解析】大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试，在混凝土浇筑后 1～4 天，每4 h 不应少于 1 次;5～7 天，每 8 h 不应少于 1 次;7 天后，每 12h 不应少于 1 次，直至测温结束。 12、【答案】A

【解析】本题考查的是模板工程。快拆支架体系的支架立杆间距不应大于 2m.拆模时应保留立杆并顶托支承楼板，拆模时的混凝土强度可取构件跨度为 2m，拆模时的最低强度为设计强度的 50%，所以选项 A 正确。 13、【答案】B

【解析】　T≤30℃T>30℃水泥砂浆3h2h

14、【答案】B

【解析】不得在下列墙体或部位设置脚手眼：(1)120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;(2)过梁上与过梁成 60°角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内;(3)宽度小于 1m 的窗间墙;(4)门窗洞口两侧石砌体 300mm，其他砌体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm，其他砌体 450mm 范围内;(5)梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内;(6)设计不允许设置脚手眼的部位;(7)轻质墙体、夹心复合墙外叶墙。 15、【答案】D

【解析】加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位或环境：建筑物防潮层以下墙体;长期浸水 或化学侵蚀环境;砌块表面温度高于 80℃的部位;长期处于有振动源环境的墙体。

16、【答案】A

【解析】在厨房、卫生间、浴室等处，当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时， 墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为 150mm。

17、【答案】D

【解析】钢结构防火涂料按涂层厚度可分为 B、H 两类。

18、【答案】C

【解析】超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度≤3mm;B 类：薄型钢结构防火涂料，涂层厚度 3-7mm;H 类：厚型钢结构防火涂料，涂层厚度 7-45mm。

19、【答案】A

【解析】普通螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。

20、【答案】C

【解析】预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时，不低于设计的混凝土立方体抗 压强度标准值的 75%。

21、【答案】B

【解析】无粘结预应力筋的张拉应严格按设计要求进行。通常，预应力混凝土楼盖的张拉顺序是先张拉楼板、后 张拉楼面梁。板中的无粘结筋可依次张拉，梁中的无粘结筋可对称张拉(两端张拉或分段张拉)。

22、【答案】ADE

【解析】轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位或环境：

1 ) 建筑物防潮层以下墙体;

2 ) 长期浸水或化学侵蚀环境;

3 ) 砌块表面温度高于 80°C 的部位;

4 ) 长期处于有振动源环境的墙体。