二级建造师《建筑工程》每日一练(10.20)

21.【题干】建筑结构的可靠性包括(　)。

【选项】

A.安全性

B.适用性

C.经济性

D.耐久性

E.美观性

【答案】ABD

【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

【考点】建筑结构技术要求

22.【题干】混凝土的优点包括(　)。

【选项】

A.耐久性好

B.自重轻

C.耐火性好

D.抗裂性好

E.可模性好

【答案】ACE

【解析】钢筋混凝土结构具有如下优点：

(1)就地取材。

(2)耐久性好。

(3)整体性好。

(4)可模性好。

(5)耐火性好。

钢筋混凝土缺点主要是自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

【考点】建筑结构技术要求

23.【题干】木材干缩X导致的现象有(　)。

【选项】

A.表面鼓凸

B.开裂

C.接榫不严

D.翘曲

E.拼缝不严

【答案】BDE

【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性，干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

【考点】建筑材料

24.【题干】地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应(　)。

【选项】

A.钎径一致

B.钎探耗时一致

C.钎锤一致

D.用力(落距)一致

E.锤击数一致

【答案】ACD

【解析】打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。每贯入30cm(通常称为一步)，记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内，最后进行统一整理。

【考点】地基与基础工程施工技术

25关于防水卷材施工说法正确的有( )

A.地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘

B.地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法

C.基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴

D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴

E.铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开

答案：CE

26下列关于招投标说法错误的有( )

A.招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行

B.招标人不得邀请招标特定投标人

C.公开招标的项目应该发布招标公告

D.招标文件应该载明投标有效期

E.招标人分别组织投标人踏勘现场

答案：BE

27.下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是( )。

A.填充墙砌块

B.钢管脚手架用扣件

C.结构用钢筋

D.绑扎钢筋用铁丝

E.防水卷材

答案：CE

28在竣工图章中需列明的内容有( )。

A.施工单位项目负责人

B.现场监理工程师

C.施工单位竣工图审核人

D.总监理工程师

E.设计单位审核人

答案：BCD

29.下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有( )

A.整体面层地面

B.干挂花岗岩墙面

C.陶瓷锦砖饰面

D.水泥压力板隔墙

E.水泥砂浆抹灰墙面

答案：AC

30根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有( )。

A.图书馆

B.医院

C.体育馆

D.住宅

E.展览馆

答案：BD