造价工程师《土建工程》每日一练（10.20）

30.钢筋混凝土预制桩锤击沉桩法施工,通常采用( )。

A.轻锤低击的打桩方式

B.重锤低击的打桩方式

C.先四周后中间的打桩顺序

D.先打短桩后打长桩

【答案】B

【解析】桩锤的选择应先根据施工条件确定桩锤的类型，然后再决定锤重。要求锤重应有足够的冲击能，锤重应大于等于桩重。这是因为在施工中，宜采用"重锤低击"。一般当基坑不大时，打桩应从中间分头向两边或四周进行;当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在隔断范围内分别进行。打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序易先深后浅;当桩的规格不同时，打桩顺序宜先大后小、先长后短。参见教材P194。[page]

31.混凝土泥浆护壁成孔灌注桩施工时，应将( )。

A.桩孔内废浆、废渣清理干净，且待桩孔干燥后下放钢筋笼

B.混凝土导管缓慢拔起，确保混凝土正常灌注

C.泥浆与混凝土充分拌合确保桩体质量

D.废浆采用地面泥浆泵从桩孔內吸出

【答案】B

【解析】选项A,桩孔内废浆、废渣清理干净,后应保证孔内液面有一定的高度，以稳定孔壁不坍塌，后及时下放钢筋笼，灌注混凝土。选项C，在混凝土灌注过程中为保证桩体质量，灌注的混凝土不能混合泥浆，且灌注高度要超过设计高度0.5m以上，以凿除混凝土与泥浆接触后质量不合格的桩头。选项D，正循环回转钻的泥浆是从孔内流出，反循环回转钻泥浆才采用泥浆泵从桩孔內吸出。

32.建筑主体结构采用泵送方式输送混凝土，其技术要求应满足( )

A.粗骨粒径大于25mm时，出料口高度不宜超过60m

B.粗骨料最大粒径在40mm以內时可采用內径150mm的泵管

C.大体积混凝土浇筑入模温度不宜大于50℃

D.粉煤灰掺量可控制在25%~30%

【答案】B

【解析】混凝土输送采用泵送方式时。混凝土粗骨料最大粒径不大于 25mm 时，可采用内径不小于 125mm 的输送泵管;混凝土粗骨料最大粒径不大于 40mm 时，可采用内径不小于 150mm 的输送泵管。输送泵管安装接头应严密，输送泵管道转向宜平缓。输送泵管应采用支架固定，支架应与结构牢固连接，输送泵管转向处支架应加密 。参见教材P222。

33.混凝土冬季施工时，应注意( )。

A.不宜采用普通硅酸盐水泥

B.适当增加水灰比

C.适当添加缓凝剂

D.适当添加引气剂

【答案】D

【解析】引气剂是在混凝土搅拌过程中，能引人大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡，以减少拌和物泌水离析、改善和易性，同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久性的外加剂。兼有引气和减水作用的外加剂称为引气减水剂。

34.先张法预应力混凝土构件施工，其工艺流程为( )

A.支底模-支侧模-张拉钢筋-浇筑混凝土-养护、拆模-放张钢筋

B.支底模-张拉钢筋-支侧模-浇筑混凝土-放张钢筋-养护、拆模

C.支底模-预应力钢筋安放-张拉钢筋-支侧模-浇混凝土-拆模-放张钢筋

D.支底模-钢筋安放-支侧模-张拉钢筋-浇筑混凝士-放张钢筋-拆模

【答案】C

【解析】

参见教材P232。

35.屋面防水工程应满足的要求是( )。

A.结构找坡不应小于3%

B.找平层应留设间距不小于6m的分格缝

C.分格缝不宜与排气道贯通

D.涂膜防水层的无纺布，上下胎体搭接缝不应错开

【答案】A

【解析】混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于3%。参见教材P250。

36.一般路基土方施工时，可优先选作填料的是( )。

A.亚砂士

B.粉性土

C.黏性土

D.粗砂

【答案】D

【解析】路堤通常是利用沿线就近土石作为填筑材料。选择填料时应尽可能

选择当地强度高、稳定性好并利于施工的土石作路堤填料。一般情况下，碎石、卵石、砾

石、粗砂等具有良好透水性，且强度高、稳定性好，因此可优先采用。参见教材P268。

37.石方爆破清方时应考虑的因素是( )

A.根据爆破块度和岩堆大小选择运输机械

B.根据工地运输条件决定车辆数量

C.根据不同的装药形式选择挖掘机械

D.运距在300m以內优先选用推土机

【答案】A

【解析】当石方爆破后，必须按爆破次数分次清理。在选择清方机械时应考虑以下技术经济条件:1)工期所要求的生产能力。2) 工程单价。3) 爆破岩石的块度和岩堆的大小。的机械设备进入工地的运输条件。5) 爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。

就经济性来说，运距在30~40m 以内，采用推土机较好40~60m用装载机自铲运较好100m 以上用挖掘机配合自卸汽车较好P274。

38.地下连续墙施工作业中,触变泥浆应（ ）。

A.由现场开挖土拌制而成

B.满足墙面平整度要求

C.满足墙体接头密实度要求

D.满足保护孔壁要求

【答案】D

【解析】地下连续墙是以专门的挖槽设备，沿着深基或地下构筑物周边，采用触变泥浆护壁，按设计的宽度、长度和深度开挖沟槽，待槽段形成后，在槽内设置钢筋笼，采用导管法浇筑混凝土，筑成一个单元槽段的混凝土墙体。(1)泥浆的组成及作用。泥浆的主要成分是膨润土、掺和物和水。泥浆的作用主要有：护壁、携砂、冷却和润滑，其中以护壁为主。(2)泥浆的控制指标。在地下连续墙施工过程中，为使泥浆具有一定的物理和化学稳定性、合适的流动性、良好的泥皮形成能力以及适当的相对密度，需对制备的泥浆或循环泥浆进行质量控制。控制指标有：在确定泥浆配合比时，要测定其黏度、相对密度、含砂量、稳定性、胶体率、静切力、pH值、失水量和泥皮厚度；在检验站土造浆性能时，要测定其胶体率、相对密度、稳定性、黏度和含砂量；对新生产的泥浆、回收重复利用的泥浆、浇筑混凝土前槽内的泥浆，主要测定其黏度、相对密度和含砂量。参见教材299、302页。

39.地下工程喷射混凝土掺用红星一型速凝剂时,拱部一次喷射厚度应控制在（ ）。

A.20～30mm

B.30～50mm

C.50～70mm

D.70～100mnm

【答案】C

【解析】

参见教材318页。

40.隧道工程施工时,通风方式通常采用（ ）。

A.钢管压入式通风

B.PVC管抽出式通风

C.塑料布管压入式通风

D.PR管抽出式通风

【答案】C

【解析】地下工程的主要通风方式有两种：一种是压入式，即新鲜空气从洞外鼓风机一直送到工作面附近；一种是吸出式，用抽风机将混浊空气由洞内排向洞外。前者风管为柔性的管壁，一般是加强的塑料布之类；后者则需要刚性的排气管，一般由薄钢板卷制而成。我国大多数工地均采用压入式。参见教材308页。[page]