一级建造师《市政工程》每日一练(10.20)

11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。

A.性能标定

B.单机试车

C.联机运行

D.空载运行

【答案】A

【解析】试运行要求：准备工作;单机试车要求;设备及泵及泵站空载运行;设备及泵站负荷运行;连续试运行。参见教材P168。

12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力为( )。

A.0.42

B.0.46

C.0.50

D.0.60

【答案】D

【解析】严密性试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6MPa。参见教材P209。

13.下列燃气和热水管网附属设备中,属于燃气管网独有的是( )。

A.阀门

B.补偿装置

C.凝水缸

D.排气装置

【答案】C

【解析】燃气管网附属设备包括阀门、补偿器、凝水缸、放散管等。参见教材P215。

14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层,自上而下材料排序,正确的是( )。

A.土工布、GCL热,HDPE膜

B.土工布、HDPE膜、GCL垫

C.HDPE膜、土工布、GCL垫

D.HDPE膜、GCL垫、土工布

【答案】B

【解析】参见教材P220。

15.关于施工测量的说法,错误的是( )。

A.规划批复和设计文件是施工测量的依据

B.工测量贯穿于工程实施的全过程

C.施工测量应遵循“由局部到整体,先细部后控制”的原则

D.综合性工程使用不同的设计文件时,应进行平面控制网联测

【答案】B

【解析】施工测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则。参见教材P220[page]

16.关于假山施工顺序说法错误的是( )。

A.上下分层

B.由主及次

C.自下而上

D.自前向后

【答案】D

【解析】假山施工顺序为自下而上，自后向前，由主及次、分层进行。

17.园林排水方式中最经济采用的是( )。

A.明沟排水

B.地面排水

C.暗沟排水

D.管道排水

【答案】B

【解析】园林排水方式有：地面排水、沟渠排水、管道排水。其中地面排水时最经济、最常用的园林排水方式。

19.关于聚乙烯燃气管道连接的说法,错误的是( )。

A.不同标准尺寸比(SDR值)的材料,应使用热熔连接

B.不同级别材料,必须使用电熔连接

C.施工前应对连接参数进行试验

D.在热熔连接组对前,应清除表皮的氧化层

【答案】A

【解析】对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连接。施工前应进行试猃，判定试猃连接质量合格后，方可进行电熔连接。参见教材P435

20.市政工程竣工验收前,建设单位应请( )对施工资料进行预验收。

A.监理单位

B.工程质量监督机构

C.设计单位

D.城建档案管理机构

【答案】D

【解析】建设单位应请当地城建档案管理机构对施工资料进行预验收，预验收合格后方可竣工验收。