一级建造师《市政工程》每日一练(10.20)

21、城镇沥青路面道路结构组成有( )。

A.路基

B.基层

C.面层

D.热层

E.排水层

【答案】ABC

【解析】路面道路结构由面层、基层和路基组成，层间结合必须紧密稳定，以保证结构的整体性和应力传递的连续性。大部分道路结构组成是多层次的，但层数不宜过多。

22.用于路面裂缝防治的土工合成材料应满足的技术要求有( )。

A.抗拉强度

B.最大负荷延伸率

C.单位面积质量

D.网孔尺寸

E.搭接长度

【答案】ABCD

【解析】用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等技术要求。玻纤网网孔尺寸宜为其上铺筑的沥青面层材料最大粒径的0.5～1.0倍。土工织物应能耐170℃以上的高温。

23.悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时，应符合的规定有( )。

A.合龙前，应在两端悬臂预加压重，直至施工完成后撤除

B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松

C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力

D.合龙段的长度可为2m

E.合龙段应在一天中气温最高时进行

【答案】BCD

【解析】合龙段施工应满足以下要求

(1)合龙段的长度宜为2m。

(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

(3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临

时锚固放松或改成活动支座。

(4)合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠

度保持稳定。

(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。

(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。

24.当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取( )保证坑底土层稳定。

A.截水

B.水平封底隔渗

C.设置集水井

D.钻孔减压

E.回灌

【答案】BD

【解析】当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施，保证坑底土层稳定。 当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时，应布置降压井降低承压水水头压力，防止承压水突涌，确保基坑开挖施工安全。

25.关于地下连续墙的导墙作用的说法，正确的有( )。

A.控制挖槽精度

B.承受水土压力

C.承受施工机具设备的荷载

D.提高墙体的刚度

E.保证墙壁的稳定

【答案】ABC

【解析】导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机具设备等附加荷载，不得移位和变形。[page]

26.新建市政公用工程不开槽成品管的常用施工方法有( )。

A.顶管法

B.夯管法

C.裂管法

D.沉管法

E.盾构法

【答案】ABE

【解析】市政公用工程常用的不开槽管道施工方法有顶管法、 盾构法、 浅埋暗挖法、 地表式水平定向钻法、夯管法等。

27.关于供热管网工程试运行的说法，错误的有( )。

A.工程完工后即可进行试运行

B.试运行应按建设单位、设计单位认可的参数进行

C.试运行中严禁对紧件进行热拧紧

D.试运行中应重点检查支架的工作状况

E.试运行的时间应为连续运行48h

【答案】ACE

【解析】关于供热管网工程的试运行要求如下：

(1)工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后，对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行，试运行的时间应为连续运行72h。

(2)试运行过程中应缓慢提高工作介质的温度，升温速度应控制在不大于10℃/h 。 在试运行过程中对紧固件的热拧紧，应在0.3MPa 压力以下进行。

(3)试运行中应对管道及设备进行全面检查，特别要重点检查支架的工作状况。

28.关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法错误的有( )。

A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底”

B.冬期施工时应有防冻措施

C.铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整

D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜……

E.应及时收集整理施工记录表

【答案】BC

【解析】选项B，HDPE膜严禁冬期施工。选项C，铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动。

29.市政工程投标文件经济部分内容有( )。

A.投标保证金

B.已标价的工程量

C.投标报价

D.资金风险管理体系及措施

E.拟分包项目情况

【答案】BCE

【解析】投标文件通常由商务部分、经济部分、技术部分等组成。经济部分包括：(1)投标报价;(2)已标价的工程量;(3)拟分包项目情况。选项A，投标保证金属于商务部分文件。选项D，属于技术部分文件。

30.工程施工过程中，影响施工安全生产的主要环境因素有( )。

A.水文地质

B.项目人文氛围

C.防护设施

D.冬雨期施工

E.邻近建构(筑)物

【答案】ACDE

【解析】环境条件往往会对工程施工安全产生特定的影响，环境因素包括：工程技术环境(如

地质、水文、气象等)，工程作业环境(如作业面大小、防护设施、通风、通信等)，现场

自然环境(如冬期、雨期等)，工程周边环境(如邻近地下管线、建构筑物等)