一级建造师《建筑工程》每日一练（10.26）

21.建筑结构可靠性包括()。

A.安全性

B.经济性

C.适应性

D.耐久性

E.合理性

答案：AD

22.砌体结构的特点有()。

A.抗压性能好。

B.材料经济、就地取材

C.抗拉强度高

D.抗弯性能好

E.施工简便

答案：ABE

23.钢结构焊接连接的优点有()。

A.节约钢材

B.构造简单

C.易于采用自动化操作

D.加工方便

E.易于检查

答案：ABCD

24.建筑内非承重墙的主要功能有()。

A.保温

B.美化

C.隔声

D.承重

E.防水

答案：ACE

25.现场临时用水包括()。

A.生产用水

B.生活用水

C.施工用水

D.机械用水

E.消防用水

答案：BCDE

26.采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用()。

A.低垂轻打

B.重锤低击

C.重锤高击

D.低锤重打

E.高锤重打

答案：BD

27.关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有()。

A.施工环境温度不低于0℃

B.做好操作面的通风

C.做好放水、防毒、防腐措施

D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性

E.涂装油漆按一般工种管理

答案：BCD

28.型钢混凝土梁、柱节点处,柱箍筋绑扎的正确做法有()。

A.铰刀扩孔

B.气割开孔

C.采用焊接箍筋

D.与钢梁翼缘焊牢

E.腹板留孔

答案：ACE

29.适合挖掘地下水中土方的机械有()。

A.正铲挖掘机

B.反铲挖掘机

C.抓铲挖掘机

D.铲运机

E.拉铲挖掘机

答案：BCE

30.现场计算临时总用水量应包括()。

A.施工用水量

B.消防用水量

C.施工机械用水量

D.商品混凝土摔合用水量

E.临水管道水量损失量

答案：ABCE