一级建造师《公路工程》每日一练（11.6）

[多选题] 由行政部门发布的标准的体系结构层次为两层，一层为门类，包括综合、基础、勘测、设计、检测、施工、监理、养护管理等规范;另一层为专项内容，以下属于门类的有(　　)。

A.基础

B.勘测

C.检测

D.公路砖石与混凝土桥涵设计规范

E.公路桥涵地基与基础设计规范

参考答案：A,B,C

[多选题] 热拌沥青混凝土路面施工前的准备工作包括(　)。

A.备料

B.恢复中线

C.洒布封层

D.铺筑试验段

E.原材料符合性检验

参考答案：A,B,D,E

参考解析：热拌沥青混凝土路面施工准备包括：①选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成且不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水及搭设矿粉库房或储存罐;②做好配合比设计报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验;③在验收合格的基层上恢复中线(底面层施工时)在边线外侧0.3～0.5m处每隔5～10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线;④对下承层进行清扫，底面层施工前两天在基层上洒透层油，在中底面层上喷洒粘层油;⑤试验段开工前28d安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前14d在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。

[多选题] 石灰稳定土基层裂缝的主要防治方法有(　　)。

A.改善施工用土的土质，采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰

B.掺加粗粒料，在石灰土中适量掺加砂、碎石、碎砖、煤渣及矿渣等

C.设置伸缩缝，在石灰土层中，每隔5～10m设一道缩缝

D.铺筑碎石过渡层，在石灰土基层与路面间铺筑一层碎石过渡层

E.选择在晚秋、初冬后施工

参考答案：A,B,C,D

[多选题] 变电所由(　)组成。

A.高、低压开关柜

B.变压器

C.继电保护装置

D.灯杆

E.测量信号、控制装置

参考答案：A,B,C,E

[多选题] 先简支后连续梁桥的施工质量控制要点有(　)。

A.预制拼装

B.后浇段工艺控制

C.体系转换工艺控制

D.后浇段收缩控制

E.临时支座安装与拆除控制

参考答案：B,C,D,E