一级建造师《公路工程》每日一练（11.6）

1[多选题] 公路桥涵设计采用的偶然作用包括有(　　)。

A.船舶的撞击作用

B.漂流物的撞击作用

C.汽车冲击力

D.汽车撞击作用

E.地震作用

参考答案：A,B,D

参考解析：公路桥涵设计采用的偶然作用包括有船舶的撞击作用、漂流物的撞击作用、汽车撞击作用三类。汽车冲击力属于可变作用，地震作用是与偶然作用并列的另一大类作用。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记

2[多选题] 下列不属于桥梁基础的是(　　)。

A.刚性基础

B.承台

C.沉井

D.盖梁

E.地下连续墙

参考答案：B,D

3[多选题] 与轮胎式推土机比较而言，履带式推土机的特点有(　　)。

A.运输转移不损坏路面

B.爬坡能力强

C.附着牵引力大

D.行驶速度高

E.机动性好

参考答案：B,C

4[多选题] 钢管混凝土拱桥拱肋安装可采用(　　)。

A.少支架法

B.无支架缆索吊装法

C.转体施工法

D.斜拉扣索悬拼法

E.满堂式支架法

参考答案：A,B,C,D

5[多选题] 可用于二级公路路面的有(　　)。

A.砂石路面

B.水泥混凝土

C.沥青混凝土

D.沥青表面处治

E.沥青碎石

参考答案：B,C