一级建造师《公路工程》每日一练（11.6）

1[单选题] 桥梁灌注桩钻孔施工，最广泛应用于卵石、漂石地质条件下的施工机械是(　)。

A.液压循环钻机

B.冲击钻机

C.旋挖钻机

D.潜水钻机

参考答案：B

2[单选题] 在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是(　　)。

A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形

B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形

C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度

D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度

参考答案：D

参考解析：支架和拱架应预留施工拱度，在确定施工拱度值时，应考虑下列因素：①支架和拱架拆除后上部构造本身及活载1/2所产生的挠度;②支架和拱架在荷载作用下的弹性压缩;③支架和拱架在荷载作用下的非弹性压缩;④支架和拱架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;⑤由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。选项D中包括汽车荷载，施工中没有该荷载。

3[单选题] 费率是某些费用项目按一定(　　)计取费用的百分比。

A.参数

B.基数

C.标准

D.要求

参考答案：B

4[单选题] 按我国目前规范要求，高等级公路沥青路面施工应使用(　　)设备。

A.连续强制式搅拌

B.间歇强制式搅拌

C.间歇滚筒式搅拌

D.连续滚筒式搅拌

参考答案：B

5[单选题] 土方工程施工中，最适用于运土距离为100～300m的机械是(　)。

A.大型推土机(118～235kW)

B.大型装载机(3m3)

C.大型铲运机(15～30m3)

D.中小型铲运机(≤15m3)

参考答案：D

6[单选题] 根据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》的规定，当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到(　)及以上时，应进行专项风险评估。

A.I级

B.Ⅲ级

C.Ⅳ级

D.V级

参考答案：B

7[单选题] 属于公路工程常用的流水时间参数是(　　)。

A.施工过程数

B.工作面

C.流水节拍

D.流水强度

参考答案：C

8[单选题] 第11题图中挖3工序的总时差是(　　)。

A.0

B.1

C.2

D.3

参考答案：D

参考解析：挖3工序的总时差=箭头点最迟-箭尾点最早-本工序持续=9-5-1=3。