造价工程师《工程计价》每日一练（11.6）

1、下列工程定额体系中，不属于按照专业划分的是(　)。

A、施工定额 B、建筑及装饰工程定额 C、铁路工程定额 D、工业管道工程定额

2、下列属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是(　)。

A、劳动消耗定额 B、施工定额 C、预算定额 D、企业定额

3、劳动消耗定额主要表现形式是(　)。

A、产量定额 B、台班定额 C、工日定额 D、时间定额

4、工程量清单计价的基础公式正确的是(　)

A、分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项综合单价) B、其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费 C、单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 D、建设项目总报价=∑单位工程报价

5、在分部分项工程量清单的项目编码中，三～四位表示(　)的顺序码。

A、专业工程 B、分部工程 C、分项工程 D、附录分类

6、不属于措施项目清单编制依据的是(　)。

A、工程特点 B、其他项目清单 C、常规的施工方案 D、与建设工程有关的施工规范

7、对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计(　)。

A、暂列金额 B、暂估价 C、计日工 D、专业工程暂估价

8、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工

程材料价款调整的费用应计入(　)中。

A、分部分项综合单价　 B、暂列金额　 C、材料暂估价 D、总承包服务费

9、下列有关计日工的表述，正确的是(　)。

A、为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的 B、适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的或者因变更而产生的 C、国际上常见的标准合同条款中，大多数都未设立计日工计价机制 D、工程量清单中有相应项目的额外工作

10、总承包服务费最终的支付依据是(　)。

A、招标人预计的该项费用 B、投标人的投标报价 C、国家有关的取费文件 D、工程造价信息

答案：

1、A施工定额属于按定额编制程序和用途分类。

2、A按定额反映的生产要素消耗内容分类的是劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额。

3、D劳动消耗定额的主要表现形式是时间定额。

4、A其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费+税金;建设项目总报价=∑单项工程报价。

5、D在分部分项工程量清单的项目编码中，第三～四位，即第二级为附录分类的顺序码。

6、B措施项目清单的编制依据：①施工现场情况、地勘水文资料、工程特点。②常规施工方案。③与建设工

程有关的标准、规范、技术资料。④拟定的招标文件。⑤建设工程设计文件及相关资料。

7、B暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能

确定价格的材料以及专业工程的金额。

8、B暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需

材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整，以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

9、A选项BD错误，计日工使用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者应变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作;选项C错误，国际上常见的标准合同条款中，大多数都设立了计日工

计价机制。

10、B总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。招标人应预计该项费用并按投

标人的投标报价向投标人支付该项费用。