二级建造师《水利水电》每日一练(11.16)

1.【单选】砂的颗粒级配和粗细程度常用 ( )方法进行测定。

A.筛分析

B.数字分析

C.抽选

D.直接测定

2.【多选】骨料的含水状态可分为( )。

A.饱和面干状态

B.冻融状态

C.干燥状态

D.湿润状态

E.气干状态

3. 【单选】砂的粗细程度用细度模数(MX)表示，粗砂的MX值范围为( )。

A.3.7～3.1

B.3.0～2.3

C.2.2～1.6

D.1.5～1.0

《二级建造师-水利 每日一练》答案

1. 【答案】A【解析】砂的颗粒级配和粗细程度常用筛分析的方法进行测定。

2. 【答案】ACDE【解析】骨料的含水状态可分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种。计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。

3. 【答案】A【解析】砂的粗细程度用细度模数(MX)表示，粗砂的MX值范围为3.7～3.1。