造价工程师《土建工程》每日一练（11.16）

1、实行防水混凝土自防水的技术途径有(　　)。

A.减小水灰比

B.降低砂率

C.掺用膨胀剂

D.掺入糖蜜

E.掺入引气剂

正确答案：A,C,E,

第 2 题

单位工程施工组织的编制，应满足下列要求(　　)。

A.合理划分施工段和施工顺序

B.专业工种合理搭接和密切配合

C.原料进场计划安排合理

D.加工厂布局合理高效

E.供水管网布置合理

正确答案：A,B,

第 3 题

关于普通混凝土骨料，说法正确的是(　　)。

A.良好的砂子级配应有较多的中颗粒

B.混凝土配合比以天然干砂的重量参与计算

C.在规范范围内，石子最大粒径选用较大为宜

D.C60混凝土的碎石骨料应进行岩石抗压强度检验

E.合理的骨料级配可有效节约水泥用量

正确答案：C,D,E,

第 4 题

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008，下列关于装饰装修工程量计算，正确的说法是(　　)。

A.塑料板暖气罩按设计图示尺寸以展开面积计算

B.雨篷吊挂饰面按设计图示尺寸以水平投影面积计算

C.金属旗杆按设计图示数量计算

D.箱式招牌按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分合并计算

E.竖式灯箱按设计图示数量计算

正确答案：B,C,E,

第 5 题

为满足桥面变形要求，伸缩缝通常设置在(　　)。

A.两梁端之间

B.每隔50m处

C.梁端与桥台之间

D.桥梁的铰接处

E.每隔70m处

正确答案：A,C,D,

第 6 题

工程项目管理规划大纲中，项目成本管理规划的主要内容包括( )。

A.项目总成本目标 B.承包人经营战略计划

C.实现成本目标的技术组织措施 D.成本管理工作协调计划

E.成本管理程序确定

正确答案：A,C,D,E,

第 7 题

土钉支护加固的边坡结构体系包括( )。

A. 土钉 B.喷射砼

C.钢筋网 D.锚索

E.钢筋梁

正确答案：A,B,C,

第 8 题

由低合金钢加工而成的钢筋有(　　)。

A.热轧光圆钢筋

B.热轧带肋钢筋

C.冷轧带肋钢筋

D.冷拔低碳钢丝

E.热处理钢筋

正确答案：B,E,

第 9 题

采用后张法施工预应力钢筋混凝土构件时，对单根粗钢筋采取一端张拉一端固定，固定端可选用的锚具是(　　)。

A.锥形螺杆锚具

B.螺丝端杆锚具

C.钢质锥形锚具

D.帮条锚具

E.镦头锚具

正确答案：B,D,E,

第 10 题

在工程项目管理实施规划中，项目风险管理计划的主要内容包括( )。

A.识别危险源、判别其风险等级

B.落实风险管理责任人，提出主要风险的防范措施

C.确认各种风险，并列出风险管理的重点

D.估计风险出现的可能性和可能造成的损失

E..列出项目过裎中可能出现的风险因素清单

正确答案：B,C,D,E,