一级建造师《建筑工程》每日一练(11.21)

1[单选题]采用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动反光镜的位置，就可确定( )的标志位置。

A.坐标纵轴 B.终点桩上 C.仪器横轴 D.建筑轴线

参考答案：B

2[单选题]关于相邻基坑开挖施工程序的说法，正确的是( )。

A.自上而下，水平分段，一次修坡 B.自上而下，竖向分段，一次修坡

C.自上而下，水平分段，分层修坡 D.自上而下，竖向分段，一次修坡

参考答案：A

参考解析：相邻基坑开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行，边挖边检查坑底宽度及坡度，不够时及时修整，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽度和标高。

3[单选题]关于平面控制测量必须遵循的组织实施原则的说法，正确的是( )。

A.由平面到立面 B.由立面到平面 C.由整体到局部 D.由局部到整体

参考答案：C

4[单选题]关于大中型的施工项目平面控制测量的说法，正确的是( )。

A.平面控制测量必须遵循 由局部到整体 的组织实施原则

B.先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网

C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线

D.根据副轴线进行建筑物的细部放样

参考答案：C

参考解析：平面控制测量必须遵循 由整体到局部 的组织实施原则，以避免放样误差的积累。

大中型的施工项目，应先建立场区控制网，再分别建立建筑物施工控制网，以建筑物平面控制网的控制点为基础，测设建筑物的主轴线，根据主轴线再进行建筑物的细部放样;规模小或精度高的独立项目或单位工程，可通过市政水准测控控制点直接布设建筑物施工控制网。

5[单选题]建筑物细部放样的最直接依据是( )。

A.施工控制网 B.场区控制网 C.主轴线 D.副轴线

参考答案：C

6[单选题]小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物的( )。

A.施工控制网 B.细部控制网 C.主轴线控制网 D.副轴线控制网

参考答案：A

7[单选题]建筑物施工控制网定位、定向和起算的依据是( )。

A.施工控制网 B.场区控制网 C.主轴线控制网 D.细部控制网

参考答案：B

8[单选题]建筑物施工控制网的坐标轴，应与工程设计所采用的( )一致。

A.黄海坐标 B.主副轴线 C.平面控制网坐标 D.高程控制网坐标

参考答案：B

9[单选题]对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是( )。

A.直角坐标法 B.极坐标法 C.距离交会法 D.角度前方交会法

参考答案：A

参考解析：当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。

10[单选题]建筑物的 0.000高程面测设依据是( )。

A.海拔基准点 B.场区水准点 C.城市基准点 D.市政基准点

参考答案：B

11[单选题]下列各方法中，测量精度最低的是( )。

A.直角坐标法 B.极坐标法 C.距离交会法 D.角度前方交会法

参考答案：C

参考解析：从控制点到测设点的距离，若不超过测距尺的长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。

12[单选题]建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的( )。

A.对角线 B.定位点 C.四条边线 D.中心点

参考答案：A

13[单选题]采用轴线法测设建筑方格网时，短轴线根据长轴向定向，其直角偏差最大值是( )。

A.30 5 B.60 5 C.90 5 D.180 5

参考答案：C

14[单选题]竣工总图实测依据的是( )。

A.城市坐标水准点 B.城市海拔高程点 C.施工控制点 D.邻近区域控制点

参考答案：C

15[单选题]关于普通建筑开始沉降观测时间的说法，正确的是( )。

A.基础完工或地下室砌筑完后 B.主体完工或地下室砌筑完后

C.基础垫层或基础底部完成后 D.基础垫层完工或地下室砌筑完后

参考答案：A

16[单选题]关于大型、高层建筑开始沉降观测时间的说法，正确的是( )。

A.基础完工或地下室砌筑完后 B.主体完工或地下室砌筑完后

C.基础垫层或基础底部完成后 D.基础垫层完工或地下室砌筑完后

参考答案：C