二级建造师《机电工程》每日一练(11.21)

1.【单选】锅炉省煤器使用的管子一般采用( )。

A.无缝钢管

B.螺旋缝钢管

C.焊接钢管

D.PVC管

2.【单选】航空及运载火箭发动机涡轮盘采用的合金是( )。

A.铝合金

B.钛合金

C.镍合金

D.铜合金

3. 【多选】黑色金属的主要成分是( )。

A.铁

B.碳

C.铜

D.锰

E.铬

答案

1.正确答案：A

参考解析：首先要明白锅炉省煤器的特点是温度高、压力大及各类管材的特性，判断上述管材螺旋缝管和焊接钢管虽可耐高温，但耐压能力一般，而PVC管属塑料管，既不能耐高温又不能耐高压，只有无缝钢管符合要求，故选A。

2. 正确答案：C

参考解析：镍合金。其耐蚀性和力学性能进一步提高，还可具有特殊物理性能。镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。例如，耐腐蚀镍合金可用于化工、石油、船舶等领域，如阀门、泵、船舶紧固件、锅炉热交换器等;耐高温镍合金广泛用于航空发动机和运载火箭发动机涡轮盘、压气机盘等。

3. 正确答案：AB

参考解析：黑色金属材料又称钢铁材料，它是工业中应用最广、用量最多的金属材料，它们都是以铁和碳为主要元素组成的合金。