造价工程师《土建工程》每日一练（11.21）

第 1 题

影响混凝土密实性的实质性因素是( )。

A.振捣方法 B.养护温度 C.水泥用量 D.养护湿度

正确答案：C,

第 2 题

下列改善混凝土性能的措施中，不能提髙混凝土耐久性的是( )。

A.掺入适量的加气剂和速凝剂 B.在规范允许条件下选用较小的水灰比

C.适当提高砂率和水泥浆体量 D.合理选用水泥品种

正确答案：A,

第 3 题

可实现混凝土自防水的技术途径是( )。

A.适当降低砂率和灰砂比

B.掺入适量的三乙醇胺早强剂

C.掺入适量的加气剂

D.无活性掺合料时水泥限量少于280kg/m3

正确答案：B,

第 4 题

关于硇筑砂浆的说法，正确的是( )。

A.毛石砌体砌筑砂浆宜选用中砂

B.水泥混合砂浆宜采用强度等级髙于42.5级的水泥

C. 一般情况下，砂的含泥量不应超过5%

D.水泥石灰混合砂浆宜选用脱水硬化的石灰膏

正确答案：C,

第 5 题

下列建筑装饰涂料中，常用于外墙的涂料是( )。

A.醋酸乙烯一丙烯酸酯有光乳液涂料 B.聚醋酸乙烯乳液涂料 C.聚乙烯醇水玻璃涂料 D.苯乙烯一丙烯酸酯乳液涂料

正确答案：D,

第 6 题

与普通混凝土相比，高强混凝土的优点在于( )。

A.延性较好 B.初期收缩小

C.水泥用量少 D.更适宜用于预应力钢筋混凝土构造

正确答案：D,

第 7 题

常用于寒冷地区和结构变形较为频繁部位，且适宜热熔法施工的聚合物改性沥青防水 卷材是( )。

A. SBS改性沥青防水卷材 B. APP改性沥青防水卷材

C.沥青复合胎柔性防水卷材 D.聚氯乙烯防水卷材

正确答案：A,

第 8 题

不宜用于水池、提坝等水下接缝的不定型密封材料是( )。

A. E类硅酮密封膏 B.丙烯酸类密封膏

C.聚氨酯密封膏 D.橡胶密封条

正确答案：B,

第 9 题

在基坑开挖过程中，明排水法的集水坑应设置在( )。

A.基础范围以内 B.地下水走向的上游

C.基础附近 D.地下水走向的下游

正确答案：B,

第 10 题

单斗拉铲挖土机的挖土特点是( )。

A.前进向上，强制切土 B.后退向下，强制切土

C.后退向下，自重切土 D.直上直下，自重切土

正确答案：C,