造价师《土建管理》每日一练(11.28)

第 1 题

破碎岩层有的埋藏较深，如断层破碎带，可以用( )方法加固或防渗。

A.钢板衬砌 B.挡土墙 C.清除回填 D.水泥浆灌浆

正确答案：D,

第 2 题

对于影响地基承载能力和抗渗要求的深层裂隙发育岩层，可以用()。

A.喷混凝土或用土钉支护

B.水泥浆注浆加固或防渗

C.锚杆、预应力锚索、抗滑桩等进行抗滑处理

D.固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固

正确答案：B,

第 3 题

对岩石稳定性进行定量分析的依据之一是( )。

A.抗压强度和抗拉强度 B.抗压强度、抗拉强度和抗剪强度

C.抗压强度和抗剪强度 D.抗压强度、抗拉强度和抗弯强度

正确答案：C,

第 4 题

常被选为理想的建筑基础的是( )。

A.深成岩 B.浅成岩 C.岩床 D.喷出岩

正确答案：A,

第 5 题

锚固措施中，适用于浅层或中厚层的滑坡体滑动的是( )。

A.预应力锚索 B.锚杆锚固 C.锚固桩 D.—般锚索

正确答案：C,

第 6 题

单层工业厂房中15~30m的厂房以( )结构为主。

A.砌体结构 B.钢结构 C.框架结构 D.钢筋混凝土

正确答案：D,

第 7 题

某建筑设计耐用年限为40年，属于( )。

A.重要建筑 B.—般建筑 C.次要建筑 D.临时建筑

正确答案：C,

第 8 题

换土法适用于( )。

A.局部地基强度不足时 B.含水量大、密实性差的地基土

C.承载力低的软弱土 D.上表层部分为承载力低的软弱土

正确答案：D,

第 9 题

需要做防潮处理的地下室砖墙，砌筑时应选用( )。

A.水泥砂浆 B.石灰砂浆 C.混合砂浆 D.石灰膏

正确答案：A,

第 10 题

地下室地坪标高-3.2m，地下室水位标高-2.8m，则地下室设计应采取( )处理。

A.防冻 B.防潮 C.防水 D.防漏

正确答案：C,