二级建造师《建筑工程》每日一练(12.14)

1.【单选】关于钢筋加工的说法，正确的是( )。

A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈

B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值4%

C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象

D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩

2.【多选】钢筋常用的连接方法有( )。

A.焊接连接

B.铆钉连接

C.化学粘接

D.机械连接

E.绑扎连接

3.【单选】有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在()。

A.任意部位

B.梯段板跨度中部的1/3范围内

C.梯段与休息平台板的连接处

D.梯段板跨度端部的1/3范围内

1【答案】D

【解析】钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈，所以A错误。当采用冷拉调直时，HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%，所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象，所以C错误。

2【答案】ADE【解析】钢筋的连接方法：焊接、机械连接和绑扎连接三种。

3【答案】D

【解析】楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内。