二级建造师《市政工程》每日一练(12.14)

1【单选】土路基填土宽度应比设计宽度宽()。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

2【多选】下列有关土质路基碾压的描述，正确的有()。

A.最大碾压速度不宜超过6km/h

B.碾压应从路基边缘向中央进行

C.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠

D.压路机轮外缘距路基边应保持安全距离

E.管顶以上500mm范围内不得使用压路机

3【多选】下列选项中，符合土质路基碾压原则的有()。

A.先慢后快

B.先振后静

C.先中后边

D.先轻后重

E.轮迹重叠

1题正确答案： D

参考解析：路基填土宽度应比设计宽度宽500mm。

2题正确答案： BCDE

参考解析：路基压实：(1)压实方法(式)：重力压实(静压)和振动压实两种。(2)土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。(3)碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。(4)碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠1/4～1/3。(5)当管道位于路基范围内时，其沟槽的回填土压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268--2008的规定，且管顶以上500mm范围内不得使用压路机。

3题正确答案： ADE

参考解析：土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”