二级建造师《市政工程》每日一练(12.20)

1.【多选】某民用住宅建筑为10层，关于屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有()。

A.等级为I级防水

B.等级为Ⅱ级防水

C.等级为Ⅲ级防水

D.采用一道设防

E.采用两道设防

2.【多选】混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加()进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能

A.自来水

B.水泥砂浆

C.原水胶比的水泥浆

D.同品牌的减水剂

E.同品牌的缓凝剂

3.【单选】住宅工程室内防水施工基底清理后的工艺流程是()。

A.结合层一细部附加层一防水层一试水试验

B.结合层一蓄水试验一细部附加层一防水

C.细部附加层一结合层一防水层一蓄水试验

D.结合层一细部附加层一蓄水试验一反水层

1【答案】AE【解析】住宅建筑按层数分类：一～三层为低层住宅，四～六层为多层住宅，七～九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅。

屋面防水等级和设防要求

| 防水等级 | 建筑类别 | 设防要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 重要建筑和高层建筑 | 两道防水设防 |
| Ⅱ级 | 一般建筑 | 一道防水设防 |

2【答案】CD

解析：考查地下防水工程中防水混凝土质量控制要点。防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆和掺加同品牌的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。

3【答案】A【解析】室内防水工程施工流程：防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→防水层→试水试验。