造价工程师《土建管理》每日一练(12.20)

第1题对于砖墙，关于地下室防潮的构造要求，说法错误的是(　　)。

A.墙体必须采用水泥砂浆砌筑，灰缝要饱满

B.在墙外侧设垂直防潮层

C.在墙体外表面抹一层10mm厚的水泥砂浆找平层

D.在防潮层外侧回填低渗透土壤，并逐层夯实

【正确答案】：C

第2题为了提高纤维板的耐燃性和耐腐性，可在浆料里施加或在湿板坯表面喷涂(　　)。

A.耐火剂或防腐剂

B.早强剂或防水剂

C.防水剂或防腐剂

D.早强剂或防腐剂

【正确答案】：A

第3题关于毛石基础的特点，说法错误的是(　　)。

A.抗压强度高

B.抗冻性强

C.耗用成本高

D.耐水性好

【正确答案】：C

第4题根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，现浇混凝土有梁板的柱高应(　　)。

A.自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算

B.自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算

C.自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算

D.自楼板上表面至柱帽上表面之间的高度计算

【正确答案】：B

第5题墙体板材中，()适用于中低档民用和工业建筑中的非承重内隔墙。

A.压型金属板墙

B.预制混凝土板墙

C.石膏板墙

D.舒乐舍板墙

【正确答案】：C

第6题土石方工程中，一般开挖深度在(　　)m及其以内的称为浅基坑(槽)。

A.5

B.6

C.7

D.8

【正确答案】：A

第7题在工业建筑的类型中，(　　)主要适用于有大型机器设备或有重型起重运输设备的厂房。

A.单层厂房

B.生产厂房

C.多层厂房

D.辅助厂房

【正确答案】：A

第8题在施工组织总设计的内容中，(　　)是施工现场各项施工活动在时间上的体现。

A.总体施工部署

B.总体施工方案

C.施工总进度计划

D.施工准备及资源需要量计划

【正确答案】：C

第9题土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”，适用于处理地下水位以上，深度(　　)m的湿陷性黄土或人工填土地基。

A.2～8

B.3～10

C.4～12

D.5～15

【正确答案】：D

第10题在支护结构设计中首先要考虑(　　)。

A.工程造价的低廉

B.周边环境的保护

C.便于施工的条件

D.结构施工的要求

【正确答案】：B