一级建造师《水利水电》每日一练(12.27)

1.【单选】固结灌浆施工程序依次是()

A.钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查

B.钻孔、压水试验、灌浆、质量检查和封孔

C.钻孔、灌浆、压水试验、封孔和质量检查

D.钻孔、灌浆、压水试验、质量检查和封孔

2.【单选】固结灌浆钻孔的布置有规则布孔和随机布孔两种，随机布孔形式为()。

A.圆形布孔

B.正方形布孔

C.十字形布孔

D.梅花形布孔

3.【单选】由于化学材料配制成的浆液中不存在固体颗粒灌浆材料那样的沉淀问题，故化学灌浆都采用( )。

A.循环式灌浆

B.纯压式灌浆

C.气压法灌浆

D.泵压法灌浆

1.【答案】A

【解析】本题考查的是灌浆技术。固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检

查。

2.【答案】D

【解析】钻孔的布置有规则布孔和随机布孔两种。规则布孔形式有正方形布孔和梅花形布孔;随机

布孔形式为梅花形布孔。

3.【答案】B

【解析】由于化学材料配制成的浆液中不存在固体颗粒灌浆材料那样的沉淀问题，故化学灌浆都采

用纯压式灌浆。化学灌浆压送浆液的方式有两种：一是气压法(即用压缩空气压送浆液);二是泵压

法(即用灌浆泵压送浆液)。