一级建造师《公路工程》每日一练(12.27)

1.【多选】支架设计时，应考虑的荷载有( )。

A.结构自重

B.施工荷载

C.温度影响力

D.风力

E.雪荷载

2.【多选】关于钢筋混凝土梁桥支架施工的说法，正确的有( )。

A.支架预拱度设置应考虑地基的非弹性沉陷

B.支架应根据荷载大小确定是否需要预压

C.支架预拱度一般按二次抛物线设置

D.支架荷载除梁体混凝土重量外，再加上施工荷载及风力作用即可

E.支架预拱度设置时应考虑张拉上拱的影响

3.【多选】冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行( )试验。

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗扭强度

D.伸长率

E.弯曲

1题正确答案：ABDE

参考解析：支架的布置根据梁截面大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求，计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载(人、料、机等)，作用在模板、支架上的风力，及其他可能产生的荷载(如雪荷载，保证设施荷载)等。

2题正确答案：ACE

参考解析：支架应根据技术规范的要求进行预压。支架布置计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载(人、料、机等)，作用在模板、支架上的风力及其他可能产生的荷载(如雪荷载、保证设施荷载)等。

3题正确答案：ADE

参考解析：冷拔低碳钢丝：应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。