二级建造师《市政工程》每日一练(12.27)

1.【单选】为压实石灰土、水泥土、石灰粉煤灰砂砾基层，必须掌握的一个关键因素是( )。

A.最佳含水量

B.湿密度

C.天然含水量

D.压实密度

2.【单选】石灰稳定土基层施工期间的日最低气温为( )。

A.0℃

B.5℃

C.10℃

D.15℃

3.【多选】下列关于级配碎石(碎砾石)基层施工技术要求，正确的有( )。

A.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施

B.宜采用机械摊铺，摊铺应均匀一致

C.宜用多次找补方式达到每层的虚铺厚度要求

D.碾压前和碾压中应先适量洒水

E.可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护，养护期为7～14天

1题正确答案：A

参考解析：石灰稳定土、水泥稳定土基层碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。石灰粉煤灰稳定砂砾混合料含水量宜略大于最佳含水量。混合料含水量应视气候条件适当调整，使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。

2题正确答案：B

参考解析：石灰稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为5℃。

3题正确答案：ABDE

参考解析：两种基层材料的压实系数均应通过试验段确定，每层应按虚铺厚度一次铺齐，颗粒分布应均匀，厚度一致，不得多次找补。C选项说法错误，故答案选ABDE。