消防工程师《技术实务》每日一练(12.27)

1.燃烧生成气体一般指(　　)、二氧化碳、二氧化硫等。

A.氧气

B.一氧化碳

C.氮气

D.氨气

【答案】B

【解析】大部分可燃物属于有机化合物，它们主要由碳、氢、氧、氮、硫、磷等元素组成，燃烧生成的气体一般有一氧化碳、氰化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。因此，本题的正确答案是B。

2.对于t2火灾的类型，国际标准《火灾安全工程第4部分：设定火灾场景和设定火灾的选择》(IS0/TS l6733)，根据火灾增长系数a的值，定义了4种标准t2火灾：慢速火、中速火、快速火和超快速火，它们分别在一定时间内可达到1MW的火灾规模，其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为(　　)。

A.600s

B.300s

C.150s

D.75s

【答案】B

【解析】t2模型描述火灾过程中火源热释放速率随时间的变化关系，当不考虑火灾的初期点燃过程时，可用公式Q=at2表示，其中Q为火源热释放速率，kw;a为火灾发展系数，a=Q。/t2，kW/S2;t为火灾的发展时间，s;to为火源热释放速率Q0=1MW时所需要的时间，S。根据火灾发展系数a，火灾发展阶段可分为极快、快速、中速和慢速四种类型，表l给出了火灾发展系数仅与美国消防协会标准中示例材料的对应关系。

因此，本题的正确答案是B。

3.在规定的试验条件下，引起物质持续燃烧所需的最低温度称为(　　)。

A.沸点

B.闪点

C.燃点

D.自然点

【答案】C

【解析】在规定的试验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为燃点。因此，本题的正确答案是C。

4.下列属于引火源的是(　　)。

A.电火花

B.纸

C.空气

D.煤炭

【答案】A

【解析】凡是能引起物质燃烧的点燃能源，统称为引火源。电弧、电火花是指电气设备、电气线路、电气开关及漏电打火，电话、手机等通信工具火花，静电火花(物体静电放电、人体衣物静电打火、人体积聚静电对物体放电打火)等。因此，本题的正确答案是A。

5.生产和储存火灾危险性为甲类的气体，其爆炸下限为(　　)。

A.<10%< p="">

B.>10%

C.≤l0%

D.≥l0%

【答案】A

【解析】实际应用中，通常将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质，爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质。因此，本题的正确答案是a。