二级建造师《机电工程》每日一练(1.3)

1. 【多选】锅炉水冷壁和省煤器通常采用( )。

A.优质碳素钢无缝钢管

B.热镀锌钢管

C.低合金无缝钢管

D.镀锌钢管

E.扁钢

2.【单选】导电、导热性很好，对大气和水的抗蚀能力很高，属于抗磁物质的有色金属是( )。

A.铝

B.钛

C.镁

D.铜

3. 【单选】机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等是用( )材料制成的。

A.低合金结构钢

B.碳素结构钢

C.铸钢

D.铸铁

1.正确答案：A,C

【参考解析】锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳索钢管或低合金钢管，但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用15CrMo或12CrlMoV等钢材。

2.正确答案：D

【参考解析】根据特性来选定有色金属。铝—导电性好，磁化率极低;铜—导电、导热性很好，抗蚀、抗磁;钛—熔点高、导热性差、强度低;镁—密度最低;镍—耐蚀、抗高温氧化。

3.正确答案：B

【参考解析】碳素结构钢具有良好的塑性和韧性，易于成型和焊接。使用极为广泛，例如，机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等，优质的碳素钢还可以制成钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。