二级建造师《公路工程》每日一练(1.3)

1.【单选】凡是温度低于0℃，且含有冰的土(岩)称为冻土，这种状态连续保持( )年或其以上者，称为多年冻土。

A.一

B.二

C.三

D.四

2.【单选】判断新建高速公路路基干湿类型宜采用的指标是( )。

A.分界相对含水量

B.分界稠度

C.路基临界高度

D.路基土干密度

3.【单选】关于路基干湿类型的说法，正确的是( )。

A.新建公路路基的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分

B.原有公路路基土的干湿类型可用路基临界高度来判别

C.高速公路应使路基处于干燥或中湿状态

D.路基的干湿类型划分为干燥、中湿、潮湿三类

1题正确答案：B

参考解析：本题考查的是路基类型。冻结状态连续两年或两年以上的、温度低于0℃且含冰的土(岩)，称为多年冻土。

2题正确答案：C

参考解析：一般路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态，划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可用路基临界高度来判别。高速公路应使路基处于干燥或中湿状态。

3题正确答案：C

参考解析：路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态，划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基土的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可用路基临界高度来判别。高速公路应使路基处于干燥或中湿状态。