造价工程师《土建工程》每日一练(1.4)

第1题根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，关于实心砖墙工程量的计算，表述正确的有(　　)。

A.按设计尺寸以体积计算

B.扣除门窗洞口、过人洞、空圈所占体积

C.不扣除梁头、板头、檩头、垫木及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积

D.凸出墙面的腰线、挑檐、压预、窗台线、虎头砖、门窗套的体积增加

E.凸出墙面的砖垛不并入墙体体积内计算

【正确答案】：A,B,C

第2题钢筋混凝土预制桩中，有关落锤的优点应包括(　　)。

A.构造简单

B.使用效率高

C.冲击力大

D.能随意调整落距

E.锤打速度快

【正确答案】：A,C,D

第3题关于模板安装的基本要求，说法正确的有(　　)。

A.安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力

B.在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处

C.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷防水剂

D.对跨度不小于4m的钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱

E.模板安装应保证结构和构件各部分的形状、尺寸和相互间位置的衔接性

【正确答案】：A,B,D

第4题后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线，按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘以单位理论质量计算，关于其长度的计算，表述有误的是(　　)。

A.低合金钢筋两端均采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0.15m计算

B.低合金钢筋的孔道长度在20m以外时，钢筋长度按孔道长度增加1.5m计算

C.低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算

D.碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长度在20m以内时，钢丝束长度按孔道长度增加1m计算

E.碳素钢丝束采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.15m计算

【正确答案】：A,B,E

第5题根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353--2005)规定，下列项目工程量的计算，正确的有()。

A.建筑物外有围护结构的落地橱窗应按其围护结构外围水平面积的1/2计算

B.建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高在2.20m及以上者应计算全面积

C.建筑物内遇跃层建筑，其共用的室内楼梯应按自然层计算

D.有柱雨篷与无柱雨篷工程量的计算方法一致

E.有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积计算

【正确答案】：B,C,D

第6题钢筋的性能主要包括(　　)。

A.抗拉性能

B.硬度

C.冷弯性能

D.强度

E.冲击韧性

【正确答案】：A,B,C,E

第7题合成高分子防水卷材的类型主要包括(　　)。

A.三元丁丙橡胶防水卷材

B.聚氯乙烯防水卷材

C.沥青复合胎柔性防水卷材

D.氯化聚乙烯防水卷材

E.氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

【正确答案】：A,B,D,E

第8题地下水也往往给工程建设带来一定的困难和危害，根据埋藏条件，地下水分为(　　)。

A.包气带水

B.潜水

C.承压水

D.岩溶水

E.孔隙水

【正确答案】：A,B,C