造价工程师《土建管理》每日一练(1.4)

1.计算外墙高度时，有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加( C)。

A.100 mm B.150 mm C.200 mm D.250 mm

2.灌注桩后压浆按设计图示以(D )计算。

A.体积B.桩长C.桩截面D.注浆孔数

3.现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度( C)的楼梯井。

A.≤300 mm B.≤400 mm C.≤500 mm D.≤600 mm

4.根据《工程量计算规范》规定，以“m”为单位，应保留小数点后( B)数字。

A.一位B.二位C.三位D.四位

5.清单工程量与定额工程量计算的区别，表述正确的是(C )。

A.定额工程量专业划分更加精细B.定额工程量区分实体项目和非实体项目

C.清单工程量适用范围扩大D.清单工程量可操作性不强

6.对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的( A)，否则必须重新报批。

A.5% B.10% C.15% D.20%

7.单层建筑物高度在( D)及以上者应计算全面积。

A.1.50 m B.1.80 m C.2.00 m D.2.20 m

8.单层建筑物利用坡屋顶内空间时，净高不足( A)的部位不应计算面积。

A.1.20 m B.1.40 m C.1.60 m D.1.80 m

9.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过( C)的部位应计算全面积。

A.1.80 m B.2.00 m C.2.10 m D.2.20 m

10.关于建筑物面积计算规则的表述，错误的是(A )。

A.建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层中心线计算建筑面积

B.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积

C.高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积

D.建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算