一级建造师《市政工程》每日一练(1.16)

1.【单选】关于基层材料性质，下列说法正确的是( )。

A.石灰土、水泥稳定土均有良好的板体性，因此可用作高等级路面的基层

B.石灰土水稳性、抗冻性较水泥土差，干缩和温缩特性不明显

C.二灰稳定土的力学性能、板体性、水稳性及抗冻性较石灰土强，可用作高等级路面的基层

D.二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层

2.【单选】水泥稳定土、石灰稳定土宜在春末和气温较高的季节施工，施工最低温度为( )。

A. 0 ℃

B. 5 ℃

C.15 ℃

D.20 ℃

3.【多选】( )可用作高级路面的基层。

A.水泥稳定细粒土

B.石灰稳定细粒土

C.二灰稳定细粒土

D.二灰稳定粒料

E.级配碎石

1题正确答案：D

参考解析：石灰土已被严格禁止用于高等级路面的基层，只能用作高级路面的底基层。水泥土只用作高级路面的底基层。A错。

石灰稳定土有良好的板体性，但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。石灰稳定土的干缩和温缩特性十分明显，且都会导致裂缝。B错。

二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能做底基层。C错。

二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。D正确。

2题正确答案：B

参考解析：水泥稳定土、石灰稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工，施工最低温度为5 ℃。

3题正确答案：DE

参考解析：水泥稳定细粒土只用作高级路面底基层，石灰土只用作高级路面底基层，二灰稳定细粒土禁止用于高等级路面的基层，二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层和底基层。