一级建造师《公路工程》每日一练(1.16)

1.【多选】用于公路路基的土质填料，应通过取样试验确定填料的( )。

A.最小强度

B.级配

C.抗弯拉强度

D.最大粒径

E.最大CBR值

2.【单选】石方填筑路堤的工艺流程中包括：①分层填筑;②检测签认;③振动碾压;④路基整修;⑤路基成型;⑥摊铺平整。其中正确的顺序是( )。

A.②①③⑥④⑤

B.①⑥③②⑤④

C.①⑥③④⑤②

D.④①⑥③②⑤

3.【单选】关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是( )。

A.土石路堤不得倾填

B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑

C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机

D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌

1题正确答案：AD

参考解析：用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。

2题正确答案：B

参考解析：本题考查的是填石路堤施工技术。填石路堤施工工艺流程是：测量放样、场地清理、基底处理、试验路段、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修、竣工验收。

3题正确答案：B

参考解析：压实后透水性能差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑。