二级建造师《机电工程》每日一练(1.16)

1.【单选】下列说法错误的是( )。

A.ZR-YJFE型、NH-YJFE型在高层建筑、医院、地铁等敷设于室内、隧道、电缆沟及直埋地下敷设

B.VV型、YJV型适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设

C.WD-ZANYJFE适用在高层建筑的电缆竖井、吊顶内敷设

D.LGHJ型适用于大长度、大跨度、冰雪暴风等地区的输电线路

2.【单选】通常用于架空线路，尤其是长途输电线路的电线是( )。

A.BLX型

B.BX型

C.BV型

D.RV型

3.【多选】办公室照明通常采用( )聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线。

A.RV型

B.BV型

C.BX型

D.BLX型

E.BVV型

1.正确答案：A

【参考解析】ZR-YJFE型、NH-YJFE型可敷设在吊顶内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。

2.正确答案：A

【参考解析】本题考查的是电线的类型及应用。要求掌握每种电线的代号及代号含义、应用。BLX型、BLV型.铝芯电线，由于其重量轻，通常用于架空线路尤其是长途输电线路。

3.正确答案：B,C

【参考解析】一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘或橡胶绝缘铜芯线作为电源连接线;机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。