造价工程师《土建工程》每日一练(1.16）

1.【单选】褶皱构造是( )。

A.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造

B.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

D.岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

2.【多选】常见的沉积岩有( )。

A.辉绿岩

B.泥岩

C.石灰岩

D.白云岩

E.大理岩

3.【单选】流纹岩属于( )。

A.火成岩

B.沉积岩

C.侵入岩

D.变质岩

1.【答案】A

【解析】褶皱构造是组成地壳的岩层，受构造力的强烈作用，使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造，它是岩层产生的塑性变形。

2.【答案】BCD

【解析】A辉绿岩属于岩浆岩，E大理岩属于变质岩。

3.【答案】A

【解析】组成地壳的岩石按成因可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。根据形成条件，岩浆岩分为喷出岩和侵入岩，根据形成深度，侵入岩又分为深成岩和浅成岩。喷出岩是指喷出地表形成的岩浆岩。一般呈原生孔隙和节理发育，产状不规则，厚度变化大，岩性很不均匀，比侵入岩强度低，透水性强，抗风能力差，如流纹岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、火山碎屑岩。