消防工程师《技术实务》每日一练(1.16)

一、单项选择题

1.建筑的消防扑救条件可根据消防通道和(　　)的实际情况进行衡量。

A.消防扑救面

B.消防电梯

C.消防车道

D.防火墙

2.(　　)不属于常用的防火分隔设施。

A.防火墙

B.防火卷帘

C.防火门

D.防盗门

3.(　　)是火灾自动报警系统的重要组成部分。

A.防排烟系统

B.火灾探测器

C.自动灭火系统

D.疏散标志

二、多项选择题

1.下列属于影响火灾发生的因素的是(　　)。

A.时间

B.空间

C.可燃物

D.气体浓度

E.引火源

2.建筑防火的被动防火包括(　　)。

A.灭火器材

B.防火间距

C.防火分区

D.耐火等级

E.消防给水

3.下列属于第一类危险源的是(　　)。

A.火灾烟气

B.可燃物

C.火灾自动报警

D.应急广播及疏散设施

E.自动灭火系统

4.火灾发展阶段一般包括(　　)。

A.火灾发生

B.火灾发生初期

C.火灾发展中期

D.火灾发展后期

E.火灾预测

单选题

1.A。本题考查的是建筑的消防扑救条件。建筑的消防扑救条件可根据消防通道和消防扑救面的实际情况进行衡量。消防通道是指包括有无穿越建筑的消防通道、环形消防车道以及消防电梯等。消防扑救面是指登高消防车能靠近主体建筑，便于消防车作业和消防人员进入建筑进行抢救人员和扑灭火灾的建筑立面。故本题答案应为A。

2.D。本题考查的是防火分隔设施。常用的防火分隔设施有防火墙、防火门以及防火卷帘等。

3.B。本题考查的是火灾探测器。火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分，它分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、气体火灾探测器、感光火灾探测器等四种。故本题答案应为B。

多选题

1.ABCE。本题考查的是影响火灾发生的因素。可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧三个要素。火灾是时间和空间上失去控制的燃烧，简单说就是人们不希望出现的燃烧。因此，可以说可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素。故本题答案为ABCE。

2.BCD。建筑防火的被动防火有：①防火间距;②耐火等级;③防火分区;④消防扑救条件;⑤防火分隔设施。故本题答案为BCD。

3.AB。本题考查的是第一类危险源。第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。它的存在是事故发生的前提，没有第一类危险源就谈不上能量或危险物质的意外释放，也就无所谓事故。由于第一类危险源在事故时释放的能量是导致人员伤害或财物损坏的能量主体，所以它决定着事故后果的严重程度。火灾中的第一类危险源包括可燃物、火灾烟气及燃烧产生的有毒、有害气体成分。故本题答案为AB。

4.ABCD。本题考查的是火灾发展的阶段。一般情况下，火灾发生发展过程可以分为起火(阴燃或明火引起)、增长、充分发展、衰退直至最终熄灭等阶段。也可以认为火灾发展的阶段一般为：火灾发生、火灾发生初期、火灾发展中期、火灾发展后期。所以本题答案为ABCD。